ПЛАТА МАКЕТНО-ОТЛАДОЧНАЯ

ИС 1921ВК028

Руководство пользователя

Содержание

| 1 Назначение и условия применения | 3 |
| --- | --- |
| 2 Технические характеристики | 3 |
| 3 Состав | 4 |
| 4 Устройство и принцип действия | 5 |
| 5 Комплект поставки | 13 |
| 6 Разработка прикладных программ | 13 |
| 7 Указания по эксплуатации | 13 |
| Приложение А (обязательное) Схема электрическая принципиальная платы | 14 |

1 Назначение и условия применения

Плата макетно-отладочная (далее – плата) ИС 1921ВК028 предназначена для освоения и изучения 32-разрядных микроконтроллеров 1921ВК028, а также для макетирования и отладки систем пользователя на ее основе. С использованием платы возможно подключение внешних элементов к портам микроконтроллера, программирование встроенной памяти, отладка и оценка работы прикладных программ.

Оценка работоспособности отлаживаемой системы  на основе платы макетно-отладочной в режиме реального времени осуществляется в процессе работы управляющей программы, размещенной во внутренней памяти ИС.

На макетно-отладочной плате установлен преобразователь USB-UART для подключения к ПК. Имеются пользовательские перемычки для конфигурирования системы и установки режима работы и подключаемые к портам светодиоды.

Плата макетно-отладочная имеет развитую систему коммутации, которая позволяет выборочно подключать к линиям портов микроконтроллера устройства ввода-вывода и формировать аппаратную конфигурацию отлаживаемой системы в соответствии с требованиями проекта.

2 Технические характеристики

Макетно-отладочная плата имеет следующие характеристики и конструктивные особенности:

- размер платы (270 × 200) мм2;

- кварцевые резонаторы: 12 МГц и 32.768 КГц ( для RTC);

- кнопка сброса и 2 кнопки пользователя (G.12 и G.13);

- возможность подключения ко всем портам микроконтроллера;

- переключатели для установки режима загрузки и включения сервисного режима;

- светодиод для индикации входного напряжения;

- восемь отключаемых светодиодов для индикации состояния выводов PA.0 – PA.7;

- встроенный источник питания (входное напряжение не менее 7,5В мощностью не менее 15Вт);

- 20-контактный отладочный разъем JTAG/SWD (XP14);

- преобразователь интерфейса USB-UART CP2102, подключенный к UART1            (RX – PС.15, TX – PС.14);

- COM порт с функциями управления модемом, подключенный к UART0;

- приемо-передатчики MilStd1553 с резервированием каналов и внешней установкой адреса (для режима «Оконечное устройство») для модулей MILSTD0 и MILSTD1;

- приемо-передатчики LVDS для модулей SPWR0 и SPWR1;

- внешняя Flash память SST39LF400A (4М бит) или SST39LF200A (2М бит) доступна в адресном окне 0;

- внешняя SRAM память CY62126ESL доступна в адресном окне 2;

- на плате размещены поясняющие надписи, знаки и обозначения элементов, соответствующие схеме электрической принципиальной, см. рисунки А.1 – А.35 приложения А.

Наличие напряжения питания индицируется свечением светодиода VH1.

Большинство линий портов микроконтроллера выведены на штыревые разъемы, к которым возможно подключение внешних элементов и плат, входящих в систему.

Плата ИС 1921ВК028 позволяет осуществлять оценку работы прикладных программ в режиме реального времени, кроме того, сама плата может использоваться в качестве контроллера управляющей системы.

3 Состав

Общий вид платы приведен на рисунке 1.

Состав комплекта представлен в таблице 14.

В приложении А приведена схема электрическая принципиальная платы, см. рисунки А.1 – А.35, а также расположение элементов на плате - рисунки А.36 и А.37.

Рисунок 1 –  Общий вид платы макетно-отладочной

4 Устройство и принцип действия

Питание макетно-отладочной платы осуществляется от внешнего источника. Функциональное назначение светодиодов приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Функциональное назначение светодиодов

| Обозначение светодиода на схеме электрической принципиальной (рисунок А.1) | Обозначение светодиода на плате | Функциональное назначение (индикация состояния порта, сигнала) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| VH1 | VH1 |  | Индикация превышения напряжения питания (более 12,3 В) |
| VH2 | VH2 |  | Индикация подключения внешнего питания |
| VH3 | VH3 | PA.0 | Подключение – SA5:1 |
| VH4 | VH4 | PA.1 | Подключение – SA5:2 |
| VH5 | VH5 | PA.2 | Подключение – SA5:3 |
| VH6 | VH6 | PA.3 | Подключение – SA5:4 |
| VH7 | VH7 | PA.4 | Подключение – SA5:5 |

Окончание таблицы 1

| VH8 | VH8 | PA.5 | Подключение – SA5:6 |
| --- | --- | --- | --- |
| VH9 | VH9 | PA.6 | Подключение – SA5:7 |
| VH10 | VH10 | PA.7 | Подключение – SA5:8 |
| VH11 | VH11 | - | Индикация передачи MilStd0_A |
| VH12 | VH12 | - | Индикация приема MilStd0_A |
| VH13 | VH13 | - | Индикация передачи MilStd0_B |
| VH14 | VH14 | - | Индикация приема MilStd0_B |
| VH15 | VH15 | - | Индикация передачи MilStd1_A |
| VH16 | VH16 | - | Индикация приема MilStd1_A |
| VH17 | VH17 | - | Индикация передачи MilStd1_B |
| VH18 | VH18 | - | Индикация приема MilStd1_B |
| VH19 | VH19 | PL.12 | Индикация обмена SPWR0 |
| VH20 | VH20 | PM.12 | Индикация обмена SPWR1 |
| VH21 | VH21 | - | Индикация обмена Ethernet |

Таблица 2 – Назначение переключателей платы

| Обозначение перемычки на схеме электрической принципиальной (рисунок А.1) | Обозначение перемычки на плате | Функциональное назначение перемычки | Состояние перемычки по «умолчанию» (при поставке устройства) |
| --- | --- | --- | --- |
| SA1 | SA1 | Включение основного импульсного источника | Положение «ON» |
| SA4 | SA4 | Переключение источника тактового сигнала: положение «право» – кварцевый резонатор 12МГц; положение «лево» – внешний источник (XP17) | Положение «право» |
| SA5 | SA5 | Подключение светодиодов к выводам микроконтроллера PA.0 – PA.7 | Положение «ON» |
| SA6 | SA6 | Подключение терминального резистора 75 Ом в линию MilStd0 канал A | Положение «ON» |
| SA7 | SA7 | Подключение терминального резистора 75 Ом в линию MilStd0 канал B | Положение «ON» |
| SA8 | SA8 | Установка адреса MilStd0 в режиме удаленного терминала | Положение «OFF» |
| SA9 | SA9 | Подключение терминального резистора 75 Ом в линию MilStd1 канал A | Положение «ON» |
| SA10 | SA10 | Подключение терминального резистора 75 Ом в линию MilStd1 канал B | Положение «ON» |

Окончание таблицы 2

| SA11 | SA11 | Установка адреса MilStd1 в режиме удаленного терминала | Положение «OFF» |
| --- | --- | --- | --- |
| SA12 | SA12 | Включение приемо-передатчика UART0 | Положение «OFF» |
| SA13 | SA13 | Включение LVDS для интерфейса SPWR0 | Положение «OFF» |
| SA14 | SA14 | Включение LVDS для интерфейса SPWR1 | Положение «OFF» |

Таблица 3 – Назначение кнопок платы

| Обозначение перемычки на схеме электрической принципиальной (рисунок А.1) | Обозначение перемычки на плате | Функциональное назначение перемычки |
| --- | --- | --- |
| SB1 | SB1 | Включение питания платы |
| SB2 | SB2 | Сброс микроконтроллера |
| SB3 | SB3 | Подключено к выводу PG.12 |
| SB4 | SB4 | Подключено к выводу PG.13 |
| SB5 | SB5 | Сброс Ethernet PHY |

Таблица 4 – Назначение разъемов платы

| Обозначение на схеме электрической (рисунок А.1) | Обозначение на плате | Функциональное назначение разъема |
| --- | --- | --- |
| XP1 | XP1 | Разъем соединения линии VCC (1,2 В) от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP2 | XP2 | Разъем соединения линии DGND от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP3 | XP3 | Разъем соединения линии VCC (3,3 В) от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP4 | XP4 | Разъем соединения линии DGND от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP5 | XP5 | Разъем соединения линии AVCC (3,3В) от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP6 | XP6 | Разъем соединения линии AGND от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP7 | XP7 | Разъем соединения линии +3,3 В от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP8 | XP8 | Разъем соединения линии GND от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP9 | XP9 | Разъем соединения линии +5 В от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP10 | XP10 | Разъем соединения линии GND от источника питания (устанавливается перемычка) |
| XP11 | XP11 | Внешняя синхронизация DC/DC преобразователя. Перемычка всегда установлена. |

Продолжение таблицы 4

| XP12 | XP12 | Внешняя синхронизация DC/DC преобразователя. Перемычка всегда установлена. |
| --- | --- | --- |
| XP13 | XP13 | Внешняя синхронизация DC/DC преобразователя. Перемычка всегда установлена. |
| XP14 | XP14 | Разъем подключения отладчика JTAG/SWD (20-выводной) |
| XP15 | XP15 | Разъем выбора режима загрузки (выбор осуществляется установкой перемычек) |
| XP16 | XP16 | Разъем активации сервисного режима (SERVEN) и выбора внутреннего/внешнего источника тактирования контроллера (CPE) (выбор осуществляется установкой перемычек) |
| XP17 | XP17 | Разъем подключения внешнего тактового сигнала |
| XP18, XP19, XP20, XP21 | XP18, XP19, XP20, XP21 | Разъемы, подключенные к AGND (12-выводные) |
| XP22, XP23, XP24, XP25 | XP22, XP23, XP24, XP25 | Разъемы, подключенные к AVCC (3,3В) (12-выводные) |
| XP26 | XP26 | Разъем, подключенный к выводам ADC_CH0 - ADC_CH11 (12-выводной) |
| XP27 | XP27 | Разъем, подключенный к выводам ADC_CH12 - ADC_CH23 (12-выводной) |
| XP28 | XP28 | Разъем, подключенный к выводам ADC_CH24 - ADC_CH35 (12-выводной) |
| XP29 | XP29 | Разъем, подключенный к выводам ADC_CH36 - ADC_CH47 (12-выводной) |
| XP30 | XP30 | Разъем, подключенный к DGND (16-выводной) |
| XP31 | XP31 | Разъем, подключенный к +3,3В (16-выводной) |
| XP32 | XP32 | Разъем, подключенный к выводам A0 - A15 (16-выводной) |
| XP33 | XP33 | Разъем, подключенный к DGND (16-выводной) |
| XP34 | XP34 | Разъем, подключенный к +3,3В (16-выводной) |
| XP35 | XP35 | Разъем, подключенный к выводам B0 - B15 (16-выводной) |
| XP36 | XP36 | Разъем, подключенный к DGND (2-выводной) |
| XP37 | XP37 | Разъем, подключенный к DGND (4-выводной) |
| XP38 | XP38 | Разъем, подключенный к +3,3В (2-выводной) |
| XP39 | XP39 | Разъем, подключенный к +3,3В (4-выводной) |
| XP40 | XP40 | Разъем, подключенный к C12,C13 (2-выводной) |
| XP41 | XP41 | Разъем, подключенный к C0 - C3 (4-выводной) |
| XP42 | XP42 | Разъем, подключенный к DGND (6-выводной) |
| XP43 | XP43 | Разъем, подключенный к +3,3В (6-выводной) |
| XP44 | XP44 | Разъем, подключенный к D0-D3, D5, D11 (6-выводной) |
| XP45 | XP45 | Разъем, подключенный к DGND (8-выводной) |
| XP46 | XP46 | Разъем, подключенный к +3,3В (8-выводной) |
| XP47 | XP47 | Разъем, подключенный к G4 - G11 (8-выводной) |
| XP48 | XP48 | Разъем, подключенный к DGND (12-выводной) |
| XP49 | XP49 | Разъем, подключенный к +3,3В (12-выводной) |
| XP50 | XP50 | Разъем, подключенный к L0 – L11 (12-выводной) |

Окончание таблицы 4

| XP51 | XP51 | Разъем, подключенный к DGND (12-выводной) |
| --- | --- | --- |
| XP52 | XP52 | Разъем, подключенный к +3,3В (12-выводной) |
| XP53 | XP53 | Разъем, подключенный к M0 – M11 (12-выводной) |
| XP54 | XP54 | Разъем DRB-9MA (CAN) |
| XP55 | XP55 | Разъем DRB-9MA (UART3) |
| XS1- XS7 | XS1- XS7 | Отверстия под винты M3 |
| XS8, XS9, XS10 | XS8, XS9, XS10 | Разъем подключения внешнего питания платы |
| XS11 | XS11 | Разъем батарейного питания |
| XS12, XS13 | XS12, XS13 | Разъемы линии MILSTD0 (канал A и B соответственно) |
| XS14, XS15 | XS14, XS15 | Разъемы линии MILSTD1 (канал A и B соответственно) |
| XS16 | XS16 | Разъем micro USB подключения к CP2102 |
| XS1- XS7 | XS1- XS7 | Отверстия под винты M3 |
| XS8, XS9, XS10 | XS8, XS9, XS10 | Разъем подключения внешнего питания платы |
| XS11 | XS11 | Разъем батарейного питания |
| XS12, XS13 | XS12, XS13 | Разъемы линии MILSTD0 (канал A и B соответственно) |
| XS14, XS15 | XS14, XS15 | Разъемы линии MILSTD1 (канал A и B соответственно) |
| XS16 | XS16 | Разъем micro USB подключения к CP2102 |
| XS17 | XS17 | Разъем RJ45 линии SPWR0 |
| XS18 | XS18 | Разъем RJ45 линии SPWR1 |
| XS19 | XS19 | Разъем RJ45 линии Ethernet |
| XS1- XS7 | XS1- XS7 | Отверстия под винты M3 |
| XS8, XS9, XS10 | XS8, XS9, XS10 | Разъем подключения внешнего питания платы |
| XS11 | XS11 | Разъем батарейного питания |
| XS12, XS13 | XS12, XS13 | Разъемы линии MILSTD0 (канал A и B соответственно) |
| XS14, XS15 | XS14, XS15 | Разъемы линии MILSTD1 (канал A и B соответственно) |
| XS16 | XS16 | Разъем micro USB подключения к CP2102 |
| XS17 | XS17 | Разъем RJ45 линии SPWR0 |
| XS18 | XS18 | Разъем RJ45 линии SPWR1 |
| XS19 | XS19 | Разъем RJ45 линии Ethernet |

Расположенный на плате разъем USB можно использовать для связи микроконтроллера с компьютером через установленный на плате преобразователь интерфейса USB-UART CP2102.

На плате также расположен разъем XP14 для подключения по отладочному интерфейсу JTAG/SWD.

Таблица 5 – Назначение выводов отладочного разъема XP14

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема | Вывод микроконтроллера | Вывод GPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 3,3 В | – |
| 3 | TRST | JTAG_TRST | PA.6 |
| 5 | TDI | JTAG_TDI | PA.4 |
| 7 | TMS | JTAG_TMS | PA.3 |
| 9 | TCK | JTAG_TCK | PA.2 |
| 11 | RTCK | – | – |
| 13 | TDO | JTAG_TDO | PA.5 |
| 15 | nRST | RESET# | – |
| Примечание – Выводы 2, 17, 19 не подключены. Выводы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 подключены к GND. |  |  |  |

Таблица 6 – Назначение выводов разъемов XP32 и XP35 платы

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема XP32 | Функциональное назначение вывода разъема XP35 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PA.0 | PB.0 |
| 2 | PA.1 | PB.1 |
| 3 | PA.2 | PB.2 |
| 4 | PA.3 | PB.3 |
| 5 | PA.4 | PB.4 |
| 6 | PA.5 | PB.5 |
| 7 | PA.6 | PB.6 |
| 8 | PA.7 | PB.7 |
| 9 | PA.8 | PB.8 |
| 10 | PA.9 | PB.9 |
| 11 | PA.10 | PB.10 |
| 12 | PA.11 | PB.11 |
| 13 | PA.12 | PB.12 |
| 14 | PA.13 | PB.13 |
| 15 | PA.14 | PB.14 |
| 16 | PA.15 | PB.15 |

Таблица 7 – Назначение выводов разъемов XP40 и XP41 платы

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема XP40 | Функциональное назначение вывода разъема XP41 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PС.12 | PC.0 |
| 2 | PС.13 | PC.1 |
| 3 | - | PC.2 |
| 4 | - | PC.3 |

Таблица 8 – Назначение выводов разъемов XP44 и XP47 платы

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема XP44 | Функциональное назначение вывода разъема XP47 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PD.0 | PG.4 |
| 2 | PD.1 | PG.5 |
| 3 | PD.2 | PG.6 |
| 4 | PD.3 | PG.7 |
| 5 | PD.5 | PG.8 |
| 6 | PD.11 | PG.9 |
| 7 | - | PG.10 |
| 8 | - | PG.11 |

Таблица 9 – Назначение выводов разъемов XP50 и XP53 платы

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема XP50 | Функциональное назначение вывода разъема XP53 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PL.0 | PM.0 |
| 2 | PL.1 | PM.1 |
| 3 | PL.2 | PM.2 |
| 4 | PL.3 | PM.3 |
| 5 | PL.4 | PM.4 |
| 6 | PL.5 | PM.5 |
| 7 | PL.6 | PM.6 |
| 8 | PL.7 | PM.7 |
| 9 | PL.8 | PM.8 |
| 10 | PL.9 | PM.9 |
| 11 | PL.10 | PM.10 |
| 12 | PL.11 | PM.11 |

Таблица 10 – Назначение выводов разъемов XP54 платы (CAN0 и CAN1)

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | CANL0 |
| 3 | GND |
| 4 | CANL1 |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | CANH0 |
| 8 | CANH1 |
| 9 | GND |
| Примечание: CAN0 (TxD – D7, RxD – D8), CAN1 (TxD – D9, RxD – D10) |  |

Таблица 11 – Назначение выводов разъемов XP55 платы (UART0)

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | UART_DCD | C.8 |
| 2 | UART_RxD | C.11 |
| 3 | UART_TxD | C.10 |
| 4 | UART_DTR | C.5 |
| 5 | GND | - |
| 6 | UART_DSR | C.7 |
| 7 | UART_RTS | C.4 |
| 8 | UART_CTS | C.6 |
| 9 | UART_RI | C.9 |

Таблица 12 – Назначение выводов разъема XS16 (USB micro_AB)

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема | Вывод CP2102 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 5 В |
| 2 | DATA– | D– |
| 3 | DATA+ | D+ |
| 4 | ID | GND |
| 5 | GND | GND |
| 6 | Корпус | GND |

Таблица 13 – Назначение выводов разъема XS19 (RJ45)

| Номер вывода | Функциональное назначение вывода разъема |
| --- | --- |
| 1 | TX+ |
| 2 | TX- |
| 3 | RX+ |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | RX- |
| 7 | - |
| 8 | - |

5 Комплект поставки

Комплект поставки устройства представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Комплект поставки платы макетно-отладочной ИС 1921ВК028

| Наименование и обозначение устройства или документа | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| 1 Плата макетно-отладочная КФДЛ.441461.019 | 1 |
| 2 Источник питания БПС 9-2,0 | 1 |
| 3 Руководство по эксплуатации КФДЛ.441461.019РЭ | 1 |

6 Разработка прикладных программ

6.1 Для создания ПО рекомендуется использование программного продукта «CodeMaster++(ARM)».

Программный продукт «CodeMaster++(ARM)» – набор программно-аппаратных средств, предназначенный для разработки и отладки систем на базе микроконтроллеров 1921ВК028 АО «НИИЭТ».

6.2 Программирование внутренней Flash-памяти микроконтроллера осуществляется аппаратным отладчиком JEM-NT-CM4, подключенным к разъему XP14 по интерфейсу JTAG/SWD.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Все подключения к контактам разъемов портов ввода-вывода осуществлять только при отключенном напряжении питания.

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1 – Схема электрическая принципиальная платы макетно-отладочной.

Схема электрическая принципиальная платы

Рисунок А.2 – Источник питания. Общая схема

Рисунок А.3 – Источник питания 3.3В

Рисунок А.4 – Источник питания 4.5В

Рисунок А.5 – Источник питания 5.0В

Рисунок А.6 – Источник питания 1.2В

Рисунок А.7 – Источник питания 3.3В

Рисунок А.8 – Источник питания 3.3В (АЦП)

Рисунок А.9 – Контроллер: конфигурация и отладка

Рисунок А.10 – Контроллер: питание 1.2В

Рисунок А.11 – Контроллер: питание 3.3В

Рисунок А.12 – Контроллер: питание АЦП 3.3В

Рисунок А.13 – Контроллер: каналы АЦП

Рисунок А.14 – Контроллер: выводы порта А

Рисунок А.15 – Контроллер: выводы порта B и C

Рисунок А.16 – Контроллер: выводы порта D, E и F

Рисунок А.17 – Контроллер: выводы порта G

Рисунок А.18 – Контроллер: выводы порта H, J и K

Рисунок А.19 – Контроллер: выводы порта L и M

Рисунок А.20 –  Интерфейс MilStd1553_0

Рисунок А.21 – Интерфейс MilStd1553_0: приемо-передатчик 5559ИН13У2 (канал А)

Рисунок А.22 – Интерфейс MilStd1553_0: приемо-передатчик 5559ИН13У2 (канал B)

Рисунок А.23 – Интерфейс MilStd1553_0: ввод адреса в режиме «Оконечное устройство»

Рисунок А.24 –  Интерфейс MilStd1553_1

Рисунок А.25 – Интерфейс MilStd1553_1: приемо-передатчик 5559ИН13У2 (канал А)

Рисунок А.26 – Интерфейс MilStd1553_1: приемо-передатчик 5559ИН13У2 (канал B)

Рисунок А.27 – Интерфейс MilStd1553_1: ввод адреса в режиме «Оконечное устройство»

Рисунок А.28 – Внешняя память: Flash SST39LF400A (SST39LF200A)

Рисунок А.29 – Внешняя память: SRAM CY62126ESL

Рисунок А.30 – Интерфейс CAN

Рисунок А.31 – Интерфейс UART (преобразователь USB-UART)

Рисунок А.32 – Интерфейс UART (MAX3241)

Рисунок А.33 – Интерфейс SpaceWire_0 (LVDS DS90LV049)

Рисунок А.34 – Интерфейс SpaceWire_1 (LVDS DS90LV049)

Рисунок А.35 – Интерфейс Ethernet

Рисунок А.36 – Расположение элементов. Вид сверху

Рисунок А.37 – Расположение элементов. Вид снизу