Техническое задание на поставку

генератора азота в сборе

1. Общие положения.

1.1 Генератор азота в сборе должен быть предназначен для получения технологического газа азота с заданными параметрами, давлением, производительностью.

1.2 Генератор азота в сборе должен быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием.

Генератор азота в сборе должен быть новым, изготовлен не ранее 2022 года, а комплектующие  ̶  не быть в употреблении.

Генератор азота в сборе должен быть оснащен компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования. Все оборудование должно выпускаться серийно.

1.3 Поставщик должен предоставить план-график сервисного обслуживания оборудования на 3 года (с перечнем работ, запасных частей и стоимостей). Предоставить компоновочные, технологические и электрические схемы на оборудование, руководства по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, паспорта на оборудование и сосуды, работающие под давлением на русском языке.

1.4 Комплекс по производству азота по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5 В цену оборудования должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку оборудования, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, страхование оборудования при транспортировке к месту установки, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы,  обучение персонала.

1.6 Обязательным условием является наличие сервисного центра по обслуживанию данного оборудования в Российской Федерации, наличие у поставщика авторизации производителя или регионального агента производителя на осуществление поставки и обслуживания предлагаемого оборудования.

Наличие у поставщика всех необходимых документов, предусмотренные Законодательством РФ (сертификаты, лицензии, СРО, и т.д.) на поставляемое оборудование, проектирование и проведение монтажных и пуско-наладочных работ.

Электрооборудование установки должно соответствовать «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)» для пожароопасной зоны П-1.

2. Обоснование закупки.

Цель (обоснование) закупки генератора в сборе: производство и подача газообразного азота категории чистоты 3/2 и давлением 8 атм на оборудование АО «НИИЭТ» и поддержание данного давления в системе трубопроводов круглосуточно.

Генератор азота в сборе предназначен для получения азота требуемого качества и давления из атмосферного воздуха методом адсорбционного разделения воздуха.

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Генератор азота в сборе должен быть предназначен для производства азота заданного качества и должен обеспечивать:

– непрерывную подачу азота;

– стабильность качества азота;

– стабильность давления газа;

– полностью автоматический алгоритм работы не требующий надзора или вмешательства оператора.

Требования к генератору азота:

1.  Производительность генератора по азоту                                     30 м3/ч

2. Чистота азота                                                                                    99,9995 % об.

3. Концентрация кислорода в азоте                                                    0,0005 % об.

4. Точка росы азота                                                                              минус 70±2 оС

5. Давление азота                                                                                 0,8МПа (изб.)

Поставке подлежит генератор азота в сборе, в состав которого входит оборудование со следующими техническими характеристиками:

3.1 Серийный адсорбционный генератор азота АДА-30-99,9995-0,8 (или эквивалент).

1.1 Комплект адсорберов

1.2 Адсорбент

1.3 Клапанная сборка

1.4 Комплект основных технологических клапанов

1.5 Шумоглушитель

1.6 Противопылевый фильтр

1.7 Шкаф АСУ с микропроцессорным блоком: жидкокристаллический дисплей с тактильной клавиатурой промышленного исполнения; циркониевый газоанализатор остаточного содержания кислорода, расходомер продуктового азота; датчики давления; сигнальные лампы состояния работы генератора.

Параметры азота на выходе из генератора

Производительность по азоту, м3/ч                                                    30

Концентрация азота в продуктовом газе, %                                      99,9995

Концентрация кислорода в продуктовом газе, не более, %             0,0005

Температура точки росы газа на выходе, оС

при давлении 0,1 МПа абс., не более                                                  минус 70±2

Давление газа на выходе, МПа (изб.)                                                 0,8

Содержание масла                                                                                не допускается

Содержание пылевых частиц 0,1 мкм                                                не более 4 шт./м3

Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры, мм                                                                    1500×1400×2200

Вес, кг, не более                                                                                   815

Энергопотребление

Электропитание                                                                                   220В ± 10%, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более, Вт                                              300

3.2 Компрессор винтовой DVK D 60B-10, производство Dalgakiran, Турция (эквивалент не допускается, оборудование унифицировано)

Компрессор воздуха низкого давления, шт.                                      1

Тип компрессора                                                                                  стационарный, винтовой,

маслосмазываемый

Тип привода                                                                                         прямой

Рабочее давление, МПа (изб.)                                                            1,0

Производительность, м3/мин                                                             7,1

Электропитание                                                                                   380±40 В, 3 фазы, 50 Гц

Мощность электродвигателя, не более, кВт                                     45

Уровень шума, дБ                                                                                74

Охлаждение                                                                                          воздушное

Габаритные размеры, мм                                                                    2000×1200×1810

3.3 Рефрижераторный осушитель со встроенными фильтрами, DK 110, производство Dalgakiran, Турция (эквивалент не допускается, оборудование унифицировано)

Рефрижераторный осушитель, шт.                                                     1

Пропускная способность, м3/мин                                                       9,8

Температура точки росы, оС                                                               +3 -+5

Потребляемая мощность, кВт                                                             1,18

Встроенный комплект магистральных фильтров                             Вкл.

Охлаждение                                                                                          воздушное

Габаритные размеры, мм                                                                    678×648×115

Вес, кг, не более                                                                                  165

3.4 Угольный магистральный фильтр, производство Dalgakiran, Турция (эквивалент не допускается, оборудование унифицировано)

Содержание частиц размером не более, мкм                                   0,01

Содержание паров масла, не более, мг/м3                                        0,004

3.5 Технологический воздушный ресивер

Тип ресиверов                                                                                      Вертикальный

Расчетное давление, МПа                                                                   1,1

Объем, л                                                                                               900

Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм                                                 810×965×2170

Масса, кг                                                                                               225

3.6 Технологический азотный ресивер

Тип ресиверов                                                                                      Вертикальный

Расчетное давление, МПа                                                                   1,1

Объем, л                                                                                               900

Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм                                                 810×965×2170

Масса, кг                                                                                              225

Комплектация поставляемого оборудования приведена в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | # Адсорбционный генератор азота АДА-30-99,995-0,8 (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 2 | # Компрессор винтовой DVK D 60B-10 | шт. | 1 |
| 3 | # Рефрижераторный осушитель со встроенными фильтрами, DK 110 | шт. | 1 |
| 4 | # Угольный магистральный фильтр | шт. | 1 |
| 5 | Технологический азотный ресивер | шт. | 1 |
| 6 | Технологический воздушный ресивер | шт. | 1 |

В комплект поставки должны входить:

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- технический паспорт на оборудование – 1 шт.;

- технические   паспорта, технические   описания и сертификаты калибровки на встроенные измерительные приборы и датчики;

- установка должна включать комплект лицензионного программного обеспечения, которое должно полностью обеспечивать работу оборудования с указанными техническими характеристиками и функционалом. Всё программное обеспечение, необходимое для функционирования установки, включая операционные системы, должно быть включено в комплект поставки и быть лицензионным либо с открытым исходным кодом.

4. Сертификация.

Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с сертификатами завода-изготовителя.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования.      Поставщик предоставляет гарантию производителя на оборудование сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления оборудования вместе с поставляемым оборудованием.

Объем гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание оборудования в гарантийный срок входят в стоимость оборудования.

7. Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, Старых Большевиков, дом 5.

Срок поставки: не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора.

8. Требования к сборке и наладке оборудования

В течение 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит пуско-наладку оборудования после доставки оборудования и подтверждения Заказчика о его готовности к проведению работ.

9. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Начальник отдела №20                                                                                      Хорошилов М.Г.

Подготовил

Начальник лаборатории №201

______________ Демидова С.И