ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ помещений 2-го этажа пристройки Литер А 3 корпуса №8, в осях А-Г/27-31

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 2-го этажа пристройки Литер А 3 в осях А-Г/27-31 (Столовая).

- Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений    2-го этажа пристройки Литер А 3 корпуса №8, в осях А-Г/27-31.

- Требования к материалу.

Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.

- Требование к качеству.

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта. Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

-Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.

Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

- Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по результатам выполнения работ ответственными представителями Заказчика осуществляется приемка выполненных работ. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за проведением работ.

- Требования по объему гарантий качества работ: на все компонентные материалы и оборудование в соответствии с паспортами и условиями гарантий производителя, а на систему в целом – в объеме выполняемых работ.

- Гарантия качества: подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 2-х лет со дня подписания сторонами акта рабочей комиссии или даты устранения замечаний.

- Условия выполнения работ.

- Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Подрядчик должен иметь:

- все необходимые по законодательству РФ разрешения и документы на осуществление деятельности в соответствии с настоящим ТЗ;

- опыт проведения аналогичных работ не менее 5-х лет;

- использовать в работе сертифицированные, поверенные и аттестованные приборы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

- предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

- при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

- предоставить утвержденный график производства работ.

Персонал подрядчика должен выполнять требования внутриобъектового режима, иметь гражданство РФ. На территорию предприятия допускаются только граждане РФ по заранее оформленному пропуску.

Бригада в своем составе должна иметь обученных специалистов с действующими удостоверениями:

- удостоверения сотрудников на право производства работ на высоте (не менее 2-х);

- удостоверения ПТМ по мерам пожарной безопасности в объём пожарно-технического минимума для должностных обязанностей членов бригады, производящих работы (не менее 2-х);

- удостоверения о допуске к работе в электроустановках до 1000В в качестве оперативно-ремонтного персонала (не менее 2-х);

- документы сварщика: удостоверения о прохождении очередной аттестации и допуске к сварке металлоконструкций и трубопроводов, удостоверения о проверке ПТМ, удостоверения о прохождении обучения по безопасным приемам и методам труда (не менее 2-х);

- документы руководителя работ (бригадира): удостоверение о проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов; удостоверение о допуске к работе в электроустановках до 1000В в качестве административно-технического персонала; удостоверение ПТМ по мерам пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума; удостоверение руководителя работ на высоте (не менее 1-го).

В связи тем, что строительно-монтажные работы производятся на действующем производстве график производства работ должен соответствовать режиму работы предприятия. Все шумные, погрузо-разгрузочные, демонтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. В начале выполнения работ подрядчику необходимо разработать в течении 3 рабочих дней План производства работ, предоставить календарный план график выполнения работ, согласовать размещение сотрудников, подать заявки на оформление пропусков. При выполнении погрузо-разгрузочных работ с применением крана не менее чем за 2 дня согласовать план схему расположения автокрана, размещения машины и зону безопасности при подъеме. Обеспечить мероприятия по защите действующего производства от запыленности и попадания строительного мусора.

В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:

- выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;

- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

- получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

- выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.

- надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.

За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика.

При выполнении демонтажных и монтажных работ ежедневно необходимо производить уборку и складирование отходов с применением плотных герметичных мешков и/или другой тары, исключающей выделение пыли. Объем и размещение контейнеров для временного накопления отходов согласовать с Заказчиком. Контейнер для временного накопления отходов подрядчика должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и ветров, например, укрытием брезентом. Отходы, образующиеся в результате выполнения строительно-монтажных и/или демонтажных работ являются собственностью подрядчика. Подрядчик обязан вывозить отходы с территории своими силами и/или за счет собственных средства с соблюдением требованием санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.  Подрядчик должен учитывать образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы во всех видах отчетности, предусмотренных природоохранным законодательством, и вносить в бюджет в случае необходимости плату за негативное воздействие на окружающую среду.

- Ведомость основных работ и материалов.

Графические пояснения к описанию демонтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Схема демонтажа перегородок 2-го этажа пристройки «Литер А3» корпуса №8».

Графические пояснения к описанию строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Схема перепланировки 2-го этажа пристройки «Литер А3» корпуса №8».

| № № поз. | Наименование работ, материала и оборудования. | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича, высота потолков – 3 м | м2 | 90.9 |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Монтаж перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм, (см. «Схема перепланировки» Приложение №2), с устройством в них дверных проёмов №6 и №11 | м2 | 83,12 |
|  | Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей, со звукоизоляцией См. «Схему перепланировки» Приложение №2 | м2 | 73,58 |
|  | Монтаж защитного короба для ШСР из ГКЛ См. «Схему перепланировки» Приложение №2 | м2 | 9,2 |
| Материалы по разделу . |  |  |  |
|  | Блоки газосиликатные «Лискигазосиликат» 600х150х250мм, D500 | Шт. | 530 |
|  | Раствор кладочный «Волма Блок», мешок 25кг | Шт. | 12 |
|  | Раствор кладочный М100 на цементной основе (см. «Схему перепланировки» Приложение №2) | м3 | 0,14 |
|  | Листы гипсокартонные (ГКЛ) типа Danogips Smart 3000х1200х12,5мм | Шт. | 44 |
|  | Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, направляющий | Шт. | 21 |
|  | Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, стоечный | Шт. | 58 |
|  | Маяки металлические оцинкованные KNAUF, 10мм | Шт. | 66 |
|  | Звукоизоляция минераловатная 100мм, типа KNAU | м2 | 63 |
| Раздел 1. Помещение 2 (Тамбур-коридор) |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 12,9 |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 35,7 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 35,7 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 35,7 |
|  | Демонтаж трапов | шт | 2 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 9,5 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 16,8 |
|  | Демонтаж плинтусов: цементных и из керамической плитки | м.п. | 6,9 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича с зачисткой откосов | м2 | 1,9 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 21 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 24,1 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 9 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 24,1 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 9 |
|  | Рассчистка стен от старой краски | м2 | 88,2 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 88,2 |
|  | Выравнивание стен ротбантом | м2 | 88,2 |
|  | Выравнивание стен ротбантом | м.п. | 33 |
|  | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 21 |
|  | Выравнивание по уголку перфорированному | м.п. | 42 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 144,85 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 42 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 144,85 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 42 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 144,85 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 42 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 144,85 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 42 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 158,9 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 35,7 |
|  | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт») | м2 | 12,9 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 48,6 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 48,6 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 52,8 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 48,6 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 48,6 |
|  | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 2 |
| Материалы по разделу 1. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 2 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 6 |
|  | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 50 |
|  | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 39 |
|  | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 14 кг | Шт. | 1 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 12 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 5 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 3 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 49 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 48 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 51 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы внешние; - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 12 15 19 5/5 |
|  | Дверь деревянная в комплекте 900х2000мм | Шт. | 2 |
| Раздел 2. Столовая. |  |  |  |
| Кухня |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 38,85 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 26,7 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 49,12 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 38,85 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 38,85 |
|  | Демонтаж трапов | шт | 1 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 15 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 66,42 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 18 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 66,42 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 18 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м2 | 105,27 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м.п. | 18 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 66,42 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 18 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 66,42 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м.п. | 18 |
|  | Монтаж уголков на керамическую плитку | м.п. | 9 |
|  | Устройство силикона (швы в керамической плитке) | м.п. | 53,66 |
|  | Заделка штроб | м.п. | 15 |
|  | Отверстия в керамической плитке | шт | 10 |
|  | Подрезка плитки | м.п. | 49,8 |
|  | Застил конструкций п.э плёнкой | м2 | 48 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 38,85 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 38,85 |
|  | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 38,85 |
|  | Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка | м2 | 38,85 |
|  | Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес" | м2 | 38,85 |
| Подсобное помещение 1 (кухня) |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 10,32 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 21,42 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 33,9 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 10,32 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 10,32 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 6 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 33,9 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 33,9 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 6 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м2 | 44,22 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м.п. | 6 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 33,9 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 33,9 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м.п. | 6 |
|  | Монтаж уголков на керамическую плитку | м.п. | 3 |
|  | Устройство силикона (швы в керамической плитке) | м.п. | 19,1 |
|  | Заделка штроб | м.п. | 7 |
|  | Отверстия в керамической плитке | шт | 4 |
|  | Подрезка плитки | м.п. | 34 |
|  | Застил конструкций п.э плёнкой | м2 | 16 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 10,32 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 10,32 |
|  | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 10,32 |
|  | Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка | м2 | 10,32 |
|  | Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес" | м2 | 10,32 |
|  | Демонтаж деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
|  | Монтаж деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
| Подсобное помещение 2 (кухня) |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 12,1 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 23,22 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 39,9 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 12,1 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 12,1 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 6 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 39,9 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 39,9 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 6 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м2 | 52 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м.п. | 6 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 39,9 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 39,9 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м.п. | 6 |
|  | Монтаж уголков на керамическую плитку | м.п. | 3 |
|  | Устройство силикона (швы в керамической плитке) | м.п. | 20,2 |
|  | Заделка штроб | м.п. | 8 |
|  | Отверстия в керамической плитке | шт | 4 |
|  | Подрезка плитки | м.п. | 34 |
|  | Застил конструкций п.э плёнкой | м2 | 21 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 12,1 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 12,1 |
|  | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 12,1 |
|  | Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка | м2 | 12,1 |
|  | Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес" | м2 | 12,1 |
|  | Демонтаж деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
|  | Монтаж деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
| Обеденная зона |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 92,5 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 19 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 60,3 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 24 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 60,3 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 24 |
|  | Рассчистка стен от старой краски | м2 | 72,9 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 72,9 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 24 |
|  | Выравнивание стен ротбантом | м2 | 72,9 |
|  | Выравнивание стен ротбантом | м.п. | 24 |
|  | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 27 |
|  | Выравнивание по уголку перфорированному | м.п. | 54 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 133,2 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 48 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 133,2 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 48 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 133,2 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 48 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 133,2 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 48 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 184 |
|  | Заделка отверстий+ремонтные работы плит перекрытия | м2 | 92,5 |
|  | Грунтовка плиты перекрытия | м2 | 92,5 |
|  | Покраска плиты перекрытия в.э краской | м2 | 92,5 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 97 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Грильято | м2 | 92,5 |
|  | Монтаж потолка типа Грильято | м2 | 92,5 |
|  | Шлифование пола из мраморной крошки | м2 | 92,5 |
|  | Обеспыливание поверхности пола | м2 | 92,5 |
|  | Нанесение укрепляющей пропитки по мраморной крошке | м2 | 92,5 |
|  | Демонтаж сапожка из керамической плитки | м.п. | 51,6 |
|  | Монтаж и изготовление сапожка из керамической плитки | м.п. | 50,8 |
|  | Установка противопожарной двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
| Материалы по разделу 2. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 2 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 12 |
|  | Клей «Unis» для керамогранита, 25 кг | Шт. | 7 |
|  | Клей «Unis» для плитки, 25 кг | Шт. | 9 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 25 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 19 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 5 |
|  | Керамогранит Шахтинский | м² | 62 |
|  | Плитка керамическая Шахтинская | м² | 141 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 45 |
|  | Потолок «Армстронг» из алюминиевых панелей (в соответствии с требованиями Санпин) | м2 | 62 |
|  | Потолок «Грильято» из алюминиевых панелей | м² | 93 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы внешние; - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 11 13 17 1/1 |
|  | Дверь деревянная в комплекте 1200х2000мм | Шт. | 2 |
|  | Дверь противопожарная 1200х2000мм, класс огнестойкости 60 | Шт. | 1 |
| Раздел 3.Помещения 6,7 |  |  |  |
| Помещение 7 |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 16,4 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 16,4 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 16,4 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 21,6 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 36 |
|  | Монтаж закладных из Брусов | м.п. | 15 |
|  | Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями) | м.п. | 27,4 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 18 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 21,6 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 12 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 21,6 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 44,5 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 9 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 44,5 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 9 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 44,5 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 9 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 44,5 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 9 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 52 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 16,4 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 16,4 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 16,4 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 19,2 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 16,4 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 16,4 |
|  | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1 |
|  | Монтаж деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,6х2,0м) | шт | 1 |
| Помещение 6 |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 19,91 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 19,91 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 19,91 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 16,9 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 28,2 |
|  | Монтаж закладных из Брусов | м.п. | 9 |
|  | Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями) | м.п. | 15,4 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 28,2 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 12 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 28,2 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 53,1 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 12 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 53,1 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 12 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 53,1 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 12 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 53,1 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 12 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 63,2 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 19,91 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 19,91 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 19,91 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 19,8 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 19,91 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 19,91 |
|  | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1 |
| Материалы по разделу 3. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 1 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 4 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 8 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 5 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 3 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м² | 36 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 31 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы внешние; - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 4 12 13 3/3 |
|  | Дверь деревянная в комплекте 900х2000мм | Шт. | 2 |
|  | Дверь деревянная двустворчатая в комплекте 1600х2000мм | Шт. | 1 |
| Раздел 4. Помещение 8 (коридор). |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 11,41 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 11,41 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 11,41 |
|  | Демонтаж трапов | шт | 1 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 10,3 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 18,3 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 18 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 18,3 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 12 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 18,3 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 12 |
|  | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 6 |
|  | Выравнивание по уголку перфорированному | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 44,7 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 12 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 44,7 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 12 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 44,7 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 12 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 44,7 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 12 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 62 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 11,41 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 11,41 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 11,41 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 16,8 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 11,41 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 11,41 |
| Материалы по разделу 4. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 6кг | Шт. | 1 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 2 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 3 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 2 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1 |
|  | Потолок «Армстронг» | м² | 12 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м² | 12 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 16 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы внутренние; - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 2 6 6 2/2 |
| Раздел 5. Помещение9 (Тех. Архив к.509). |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 22,8 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 22,8 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 22,8 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 20,45 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 34,1 |
|  | Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями) | м.п. | 37,1 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 40,65 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 40,65 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 6 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 57 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 6 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 57 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 6 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 57 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 6 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 57 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 6 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 65,3 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 22,8 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 22,8 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 22,8 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 20,8 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 22,8 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 22,8 |
|  | Установка противопожарной двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
| Материалы по разделу 5. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 1 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 2 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 5 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 3 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 2 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м² | 23 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 19 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 4 8 1/1 |
|  | Потолок «Армстронг» | м² | 23 |
|  | Дверь противопожарная 1200х2000мм, класс огнестойкости 60 | Шт. | 1 |
| Раздел 6. Помещение10 (Архив из к.511а). |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 29,8 |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 17,6 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 17,6 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 17,6 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 7,4 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 12,3 |
|  | Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями) | м.п. | 29,3 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 21 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 59,55 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 18 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 59,55 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 18 |
|  | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 19,8 |
|  | Выравнивание по уголку перфорированному | м.п. | 39,6 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 92,1 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 18 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 92,1 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 18 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 92,1 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 18 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 92,1 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 18 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 121,1 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 17,6 |
|  | Грунтование пола | м2 | 17,6 |
|  | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт») | м2 | 29,8 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 47,4 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 47,4 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 28,9 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 47,4 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 47,4 |
|  | Установка противопожарной двери (размер проёма 1,2х2,0м) | шт | 1 |
| Материалы по разделу 6. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 2 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 4 |
|  | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 39 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 8 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 14 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 2 |
|  | Потолок «Армстронг» | м² | 48 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м² | 48 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 32 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы наружние; - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 3 7 12 1/1 |
|  | Дверь противопожарная 1200х2000мм, класс огнестойкости 60 | Шт. | 1 |
| Раздел 7. Помещение11 (Склад отд. №18). |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 16 |
|  | Демонтаж плинтусов: цементных и из керамической плитки | м.п. | 8,3 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 9 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 24,9 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 5 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 24,9 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 5 |
|  | Рассчистка стен от старой краски | м2 | 24,9 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 24,9 |
|  | Выравнивание стен ротбантом | м2 | 24,9 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 49,8 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 5 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 49,8 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 5 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 49,8 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 5 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 49,8 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 5 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 18,4 |
|  | Грунтование пола | м2 | 16 |
|  | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт») | м2 | 16 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 16 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 13,5 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 16 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 16 |
|  | Установка одностворчатой деревянной двери (размер проёма 0,7х2,0м) | шт | 1 |
| Материалы по разделу 7. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 6кг | Шт. | 1 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 2 |
|  | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 13 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 4 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 2 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 2 |
|  | Потолок «Армстронг» | м² | 16 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м² | 16 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 16 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 4 6 1/1 |
|  | Дверь деревянная входная в комплекте, 700х2000мм | Шт. | 1 |
| Раздел 8. Помещение 5 (Кабинет начальника отдела №49). |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 17,64 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 17,64 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 17,64 |
|  | Демонтаж старой плитки со стен | м2 | 14,6 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 51,2 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 18 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 52,8 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 12 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 52,8 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 52,8 |
|  | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 12 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 52,8 |
|  | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м.п. | 12 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 52,8 |
|  | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 12 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 52,8 |
|  | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 12 |
|  | Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой | м2 | 60,2 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 17,64 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 17,64 |
|  | Монтаж линолеума на клей | м2 | 17,64 |
|  | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 19,2 |
|  | Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 17,64 |
|  | Монтаж потолка типа Армстронг | м2 | 17,64 |
| Материалы по разделу 8. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 6кг | Шт. | 1 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 2 |
|  | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 4 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 3 |
|  | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1 |
|  | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м² | 18 |
|  | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета | м.п. | 20 |
|  | ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж : - углы наружние; - углы внутренние; - соединители; -заглушки (левая/правая) | Шт. | 2 6 6 2/2 |
| Раздел 9. Помещение 3,4 (Бюро стандартов, МФУ). |  |  |  |
| 1 | Монтаж закладных из Брусов | м.п. | 1 |
| 2 | Установка одностворчатой деревянной двери (размер проёма 0,9х2,0м), шт | шт | 1 |
| Материалы по разделу 9. |  |  |  |
| 1 | Дверь деревянная 900х2000мм, в комплекте | Шт. | 1 |
| Раздел 10. Помещение 1 (Санузел). |  |  |  |
|  | Демонтаж потолка типо Армстронг | м2 | 15,2 |
|  | Демонтаж пластиковых стеновых панелей | м2 | 101,64 |
|  | Демонтаж перегородок из ГКЛВ | м2 | 26,52 |
|  | Демонтаж штукатурки | м2 | 48,6 |
|  | Демонтаж плитки с пола | м2 | 15,2 |
|  | Демонтаж стяжки | м2 | 15,2 |
|  | Демонтаж трапов | шт | 1 |
|  | Демонтаж раковины | шт | 2 |
|  | Демонтаж смесителей | шт | 2 |
|  | Демонтаж унитазов | шт | 3 |
|  | Демонтаж смесителей в душевой кабине | шт | 1 |
|  | Монтаж сетки штукатурной | м.п. | 12 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 48,6 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 48,6 |
|  | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 6 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м2 | 63,8 |
|  | Обеспыливание поверхности стен и пола | м.п. | 6 |
|  | Устройство перегородок из ГКЛВ в 2 слоя | м2 | 26,52 |
|  | Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями) | м.п. | 84,2 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 101,64 |
|  | Грунтовка стен | м.п. | 6 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 101,64 |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | м.п | 6 |
|  | Монтаж уголков на керамическую плитку | м.п. | 6 |
|  | Устройство силикона (швы в керамической плитке) | м.п. | 28,8 |
|  | Заделка штроб | м.п. | 16 |
|  | Отверстия в керамической плитке | шт | 11 |
|  | Подрезка плитки | м.п. | 57 |
|  | Застил конструкций п.э плёнкой | м2 | 24,3 |
|  | Стяжка пола 6 см | м2 | 15,2 |
|  | Грунтовка пола | м2 | 15,2 |
|  | Укладка керамической плитки на пол | м2 | 15,2 |
|  | Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка | м2 | 15,2 |
|  | Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес" | м2 | 15,2 |
|  | Монтаж трапов | шт | 1 |
|  | Монтаж раковины санфаянс | шт | 2 |
|  | Монтаж смесителей | шт | 2 |
|  | Монтаж унитазов | шт | 3 |
|  | Монтаж смесителей в душевой кабине | шт | 1 |
|  | Монтаж закладных из Брусов | м.п. | 24 |
|  | Демонтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1 |
|  | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1 |
|  | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,6х2,0м) | шт | 4 |
| Материалы по разделу 10. |  |  |  |
|  | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 2 |
|  | Грунтовка Glims, 5кг | Шт. | 3 |
|  | Клей «Unis» для керамогранита, 25 кг | Шт. | 7 |
|  | Клей «Unis» для плитки, 25 кг | Шт. | 10 |
|  | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 7 |
|  | Керамогранит Шахтинский | м² | 16 |
|  | Плитка керамическая Шахтинская | м² | 90 |
|  | Листы гипсокартонные влагостойкие типа Danogips 3000х1200х12,5мм | Шт. | 14 |
|  | Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, направляющий | Шт. | 13 |
|  | Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, стоечный | Шт. | 19 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 15,3 |
|  | Унитаз в комплекте для встраивания в пьедестал | Шт. | 3 |
|  | Раковина | Шт. | 2 |
|  | Трап для душа | Шт. | 1 |
|  | Смеситель для раковины | Шт. | 2 |
|  | Смеситель для душа | Шт. | 1 |
|  | Дверь деревянная для кабин в комплекте, 600х2000мм | Шт. | 4 |
|  | Дверь деревянная входная в комплекте, 900х2000мм | Шт. | 1 |

Для возведения перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм (согласно «Схемы перепланировки», Приложение №2), допускается замена материала перегородки на рядовой керамический или силикатный кирпич с кладкой на цементно-песчаный раствор (толщина кладки - полкирпича), с последующей двусторонней штукатуркой. Толщину штукатурного слоя при этом, допускается уменьшить до 6мм.

Допускается замена указанных в таблице материалов на аналогичные или более качественные товары, имеющие соответствующие сертификаты качества и удовлетворяющие строительным, санитарно-экологическим и пожарным требованиям законодательства Российской Федерации.

12.Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.

Начальник отдела №20                                                                  М.Г. Хорошилов