ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 5-го этажа пристройки Литер А1 в осях А-Г/1-5

- Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5.

- Требования к материалу.

Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.

- Требование к качеству.

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

- Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.

Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

- Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ  и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по результатам выполнения работ ответственными представителями Заказчика осуществляется приемка выполненных работ. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за проведением работ.

- Требования по объему гарантий качества работ: на все компонентные материалы и оборудование в соответствии с паспортами и условиями гарантий производителя, а на систему в целом – в объеме выполняемых работ.

- Гарантия качества: подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 2-х лет со дня подписания сторонами акта рабочей комиссии или даты устранения замечаний.

- Условия выполнения работ.

Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

- предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

- при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

- предоставить утвержденный график производства работ.

В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:

- выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;

-  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;

- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

- получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

- выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.

- надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.

За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.

В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика.

- Ведомость основных работ и материалов.

Графические пояснения к описанию демонтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Схема демонтажа перегородок 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8».

Графические пояснения к описанию строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Схема перепланировки 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8».

Объем демонтажных работ при проведению ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

| № № поз. | Наименование работ, материала и оборудования. | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Помещение 505 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон) | м2 | 14,69 |
| 2 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 21,93 |
| 3 | Демонтаж линолеума | м2 | 21,93 |
| 4 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 18,01 |
| 5 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| Помещение 507 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 30,55 |
| 7 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 54,4 |
| 8 | Демонтаж ламината | м2 | 54,4 |
| 9 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 54,4 |
| 10 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 29,17 |
| 11 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 3 |
| Помещение 512 |  |  |  |
| 12 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 12,30 |
| 13 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон) | м2 | 23,1 |
| 14 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 23,32 |
| 15 | Демонтаж линолеума | м2 | 23,32 |
| 16 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 23,32 |
| 17 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 22,73 |
| 18 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 19 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3 |
| Помещение 511 |  |  |  |
| 20 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 38,64 |
| 21 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 5,18 |
| 22 | Демонтаж линолеума | м2 | 5,18 |
| 23 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 5,18 |
| 24 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 6,94 |
| 25 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| Помещение 511б |  |  |  |
| 26 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 10,35 |
| 27 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 55,78 |
| 28 | Демонтаж линолеума | м2 | 57,7 |
| 29 | Демонтаж пластиковой плитки на полу | м2 | 57,7 |
| 30 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 57,7 |
| 31 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 12,84 |
| 32 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 5,2 |
| 33 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3,21 |
| Помещение 511а |  |  |  |
| 34 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 10,35 |
| 35 | Демонтаж пластиковой плитки на полу | м2 | 45,3 |
| 36 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 45,3 |
| 37 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 28,75 |
| 38 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 5,2 |
| 39 | Демонтаж оконного блока | м2 | 15,69 |
| Помещение 510 |  |  |  |
| 40 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 8,01 |
| 41 | Демонтаж перегородки из металлического листа | м2 | 5,25 |
| 42 | Демонтаж линолеума | м2 | 5,39 |
| 43 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 6,64 |
| 44 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 6,04 |
| 45 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2,6 |
| 46 | Демонтаж встроенного металлического шкафа 2134*2000*600 | шт | 1 |
| Помещение 510а |  |  |  |
| 47 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 44,01 |
| 48 | Демонтаж линолеума | м2 | 16,8 |
| 49 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 16,8 |
| 50 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 28,75 |
| 51 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2,6 |
| 52 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 16,8 |
| Помещение 510б |  |  |  |
| 53 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 45,81 |
| 54 | Демонтаж линолеума | м2 | 17,7 |
| 55 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 17,7 |
| 56 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 16,16 |
| 57 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 58 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 17,7 |
| 59 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3 |
| Помещение 510в |  |  |  |
| 60 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 53,94 |
| 61 | Демонтаж линолеума | м2 | 35,7 |
| 62 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 35,7 |
| 63 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 23,18 |
| 64 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 65 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 35,7 |
| 66 | Демонтаж оконного блока | м2 | 11,7 |
| Помещение 509 |  |  |  |
| 67 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 47,48 |
| 68 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 15,68 |
| 69 | Демонтаж линолеума | м2 | 15,5 |
| 70 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 15,5 |
| 71 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 16,52 |
| 72 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 73 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 15,5 |
| 74 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3,08 |
| Помещение 508 |  |  |  |
| 75 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 21,05 |
| 76 | Демонтаж линолеума | м2 | 15,8 |
| 77 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 15,8 |
| 78 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 16,52 |
| 79 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 80 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 15,8 |
| 81 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3,08 |
| Помещение 506 |  |  |  |
| 82 | Демонтаж линолеума | м2 | 20 |
| 83 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 20 |
| 84 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 17,94 |
| 85 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 86 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 20 |
| Помещение 504 |  |  |  |
| 87 | Демонтаж ламината | м2 | 12,6 |
| 88 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 12,6 |
| 89 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 13,40 |
| 90 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 91 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 12,6 |
| Помещение 504а |  |  |  |
| 92 | Демонтаж линолеума | м2 | 9,6 |
| 93 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 9,6 |
| 94 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 11,90 |
| 95 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 96 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 9,6 |
| 97 | Демонтаж оконного блока | м2 | 5,93 |
| Помещение 503 |  |  |  |
| 98 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 18,34 |
| 99 | Демонтаж линолеума | м2 | 8,2 |
| 100 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 8,2 |
| 101 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 10,46 |
| 102 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 103 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 8,2 |
| Коридор |  |  |  |
| 104 | Демонтаж линолеума | м2 | 57,2 |
| 105 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 42,60 |
| 106 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 10,46 |
| 107 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ | м2 | 2,66 |
| 108 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) противопожарная | м2 | 2,89 |
| 109 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 55,50 |
| Сан. Узел |  |  |  |
| 110 | Демонтаж плитки стены | м2 | 40,66 |
| 111 | Демонтаж плитки пол | м2 | 6,70 |
| 112 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с одной стороны) | м2 | 40,66 |
| 113 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 4 |
| 114 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 6,70 |
| 115 | Демонтаж раковины | шт | 1 |
| 116 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |

Объем работ и материалов для проведению ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

| № № поз. | Наименование работ, материала и оборудования. | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещение 1 Лаборатория №361 (117 м2) |  |  |  |
| 1 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 29,6 |
| 2 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 117,0 |
| 3 | Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм | м2 | 117,0 |
| 4 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 117 |
| 5 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 117 |
| 6 | Монтаж линолеума на клей | м² | 117,0 |
| 7 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 55,3 |
| 8 | Кладка перегородок в пол кирпича | м2 | 2,4 |
| 9 | Демонтаж штукатурки | м2 | 67,4 |
| 10 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 69,8 |
| 11 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 118,3 |
| 12 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 118,3 |
| 13 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 118,3 |
| 14 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 118,3 |
| 15 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 117,0 |
| 16 | Изоготвление, монтаж пластиковых окон с откасами из платсика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 | м2 | 27,4 |
| 17 | Монтаж деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,4х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 1 Лаборатория №361 (117 м2) |  |  |  |
| 18 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 5,9 |
| 19 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 5,0 |
| 20 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 241,3 |
| 21 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 93,6 |
| 22 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 13,1 |
| 23 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 18,0 |
| 24 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 23,7 |
| 25 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 3,6 |
| 26 | Потолок «Армстронг» | м2 | 117,0 |
| 27 | Кирпич силикатный М150 250*120*88 мм | шт | 96,0 |
| 28 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 117,0 |
| 29 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 2,8 |
| 30 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 54,0 |
| 31 | Дверь деревянная двухстворчатая в комплекте 1400х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 32 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1577х3800, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 33 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1544х2120, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 34 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1540х2042, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 35 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1560х2105, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 36 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х2000, с москитными сетками | Шт. | 2,0 |
| 37 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х3800, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 38 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 117,0 |
| 39 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 32,9 |
| 40 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 12,0 |
| 41 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 16,0 |
| 42 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 96,0 |
| 43 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1539,2 |
| 44 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 72,0 |
| 45 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 72,0 |
| 46 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 29,6 |
| Помещение 2 Лаборатория №362 (35м2) |  |  |  |
| 47 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 14,2 |
| 48 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 35,0 |
| 49 | Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм | м2 | 35,0 |
| 50 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 35 |
| 51 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 35 |
| 52 | Монтаж линолеума на клей | м² | 35,0 |
| 53 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 22,8 |
| 54 | Демонтаж штукатурки | м2 | 48,2 |
| 55 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 48,2 |
| 56 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 62,4 |
| 57 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 62,4 |
| 58 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 62,4 |
| 59 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 62,4 |
| 60 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 35,0 |
| 61 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 | м2 | 6,1 |
| 62 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 2 Лаборатория №362 (35м2) |  |  |  |
| 63 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 1,8 |
| 64 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 2,6 |
| 65 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 72,2 |
| 66 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 28 |
| 67 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 6,9 |
| 68 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 9,0 |
| 69 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 16,4 |
| 70 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,9 |
| 71 | Потолок «Армстронг» | м2 | 35,0 |
| 72 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 35,0 |
| 73 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 0,8 |
| 74 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 23,0 |
| 75 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 76 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1540х2000, москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 77 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х2000, москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 78 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 35,0 |
| 79 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 15,8 |
| 80 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,0 |
| 81 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 8,0 |
| 82 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 48,0 |
| 83 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 738,4 |
| 84 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 36,0 |
| 85 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 36,0 |
| 86 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 14,2 |
| Помещение 3 Метрологическая служба (36м2) |  |  |  |
| 87 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 14,2 |
| 88 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 36,0 |
| 89 | Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм | м2 | 36,0 |
| 90 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 36 |
| 91 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 36 |
| 92 | Монтаж линолеума на клей | м² | 36,0 |
| 93 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 23,5 |
| 94 | Демонтаж штукатурки | м2 | 48,2 |
| 95 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 48,2 |
| 96 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 62,4 |
| 97 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 62,4 |
| 98 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 62,4 |
| 99 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 62,4 |
| 100 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 36,0 |
| 101 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 | м2 | 3,1 |
| 102 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 3 Метрологическая служба (36м2) |  |  |  |
| 103 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 1,8 |
| 104 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 2,6 |
| 105 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 74,3 |
| 106 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 28,8 |
| 107 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 6,9 |
| 108 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 9,0 |
| 109 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 16,4 |
| 110 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,9 |
| 111 | Потолок «Армстронг» | м2 | 36,0 |
| 112 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 36,0 |
| 113 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 0,9 |
| 114 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 24,0 |
| 115 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 116 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1540х2000, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 117 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 36,0 |
| 118 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 15,8 |
| 119 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,0 |
| 120 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 8,0 |
| 121 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 48,0 |
| 122 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 738,4 |
| 123 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 36,0 |
| 124 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 36,0 |
| 125 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 14,2 |
| Помещение 4 Лаборатория №362 (55м2) |  |  |  |
| 126 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 23,0 |
| 127 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 55,0 |
| 128 | Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм | м2 | 55,0 |
| 129 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 55 |
| 130 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 55 |
| 131 | Монтаж линолеума на клей | м² | 55,0 |
| 132 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 30,7 |
| 133 | Демонтаж штукатурки | м2 | 31,1 |
| 134 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 31,1 |
| 135 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 54,1 |
| 136 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 54,1 |
| 137 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 54,1 |
| 138 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 54,1 |
| 139 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 55,0 |
| 140 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 | м2 | 6,2 |
| 141 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 4 Лаборатория №362 (55м2) |  |  |  |
| 142 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 2,8 |
| 143 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 2,3 |
| 144 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 113,4 |
| 145 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 44 |
| 146 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 6,0 |
| 147 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 6,0 |
| 148 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 10,6 |
| 149 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,7 |
| 150 | Потолок «Армстронг» | м2 | 55,0 |
| 151 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 55,0 |
| 152 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 1,3 |
| 153 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 31,0 |
| 154 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 155 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1542х2084, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 156 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х2000, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| 157 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 55,0 |
| 158 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 25,6 |
| 159 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 7,9 |
| 160 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 14,0 |
| 161 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 84,0 |
| 162 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1196,0 |
| 163 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 47,5 |
| 164 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 47,5 |
| 165 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 23,0 |
| Помещение 5 Лаборатория №362 (57м2) |  |  |  |
| 166 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 25,3 |
| 167 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 57,0 |
| 168 | Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм | м2 | 57,0 |
| 169 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 57 |
| 170 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 57 |
| 171 | Монтаж линолеума на клей | м² | 57,0 |
| 172 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 31,4 |
| 173 | Демонтаж штукатурки | м2 | 37,3 |
| 174 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 37,3 |
| 175 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 62,6 |
| 176 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 62,6 |
| 177 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 62,6 |
| 178 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 62,6 |
| 179 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 57,0 |
| 180 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 5 Лаборатория №362 (57м2) |  |  |  |
| 181 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 2,9 |
| 182 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 2,6 |
| 183 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 117,6 |
| 184 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 45,6 |
| 185 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 7,0 |
| 186 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 9,0 |
| 187 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 12,7 |
| 188 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,9 |
| 189 | Потолок «Армстронг» | м2 | 57,0 |
| 190 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 57,0 |
| 191 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 1,4 |
| 192 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 32,0 |
| 193 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 194 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 57,0 |
| 195 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 28,1 |
| 196 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 7,1 |
| 197 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 15,0 |
| 198 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 90,0 |
| 199 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1315,6 |
| 200 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 42,4 |
| 201 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 42,4 |
| 202 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 25,3 |
| Помещение 6 Служба контроля качества (35м2) |  |  |  |
| 203 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 26,7 |
| 204 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 35,0 |
| 205 | Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм | м2 | 35,0 |
| 206 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 35 |
| 207 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 35 |
| 208 | Монтаж линолеума на клей | м² | 35,0 |
| 209 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 25,6 |
| 210 | Демонтаж штукатурки | м2 | 32,3 |
| 211 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 32,3 |
| 212 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 59,0 |
| 213 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 59,0 |
| 214 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 59,0 |
| 215 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 59,0 |
| 216 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 35,0 |
| 217 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 6 Служба контроля качества (35м2) |  |  |  |
| 218 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 1,8 |
| 219 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 2,5 |
| 220 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 72,2 |
| 221 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 28 |
| 222 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 6,6 |
| 223 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 9,0 |
| 224 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 11,0 |
| 225 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,8 |
| 226 | Потолок «Армстронг» | м2 | 35,0 |
| 227 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 35,0 |
| 228 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 0,8 |
| 229 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 26,0 |
| 230 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 231 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 35,0 |
| 232 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 29,7 |
| 233 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 8,4 |
| 234 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 16,0 |
| 235 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 96,0 |
| 236 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1388,1 |
| 237 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 50,3 |
| 238 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 50,3 |
| 239 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 26,7 |
| Помещение 7 (12 м2) |  |  |  |
| 240 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 12,0 |
| 241 | Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м² | м2 | 12,0 |
| 242 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 12 |
| 243 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 12 |
| 244 | Монтаж линолеума на клей | м² | 12,0 |
| 245 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 13,4 |
| 246 | Демонтаж штукатурки | м2 | 38,1 |
| 247 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 38,1 |
| 248 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 38,1 |
| 249 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 38,1 |
| 250 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 38,1 |
| 251 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 38,1 |
| 252 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 12,0 |
| 253 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 7 (12 м2) |  |  |  |
| 254 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 0,6 |
| 255 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 1,6 |
| 256 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 24,8 |
| 257 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 9,6 |
| 258 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 4,2 |
| 259 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 12,0 |
| 260 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 12,9 |
| 261 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,2 |
| 262 | Потолок «Армстронг» | м2 | 12,0 |
| 263 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 12,0 |
| 264 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 0,3 |
| 265 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 14,0 |
| 266 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 267 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 12,0 |
| Помещение 8 Профсоюз (10м2) |  |  |  |
| 268 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 10,0 |
| 269 | Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м² | м2 | 10,0 |
| 270 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 10 |
| 271 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 10 |
| 272 | Монтаж линолеума на клей | м² | 10,0 |
| 273 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 12,0 |
| 274 | Демонтаж штукатурки | м2 | 33,7 |
| 275 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 33,7 |
| 276 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 33,7 |
| 277 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 33,7 |
| 278 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 33,7 |
| 279 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 33,7 |
| 280 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 10,0 |
| 281 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| 282 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 | м2 | 5,9 |
| Материалы по помещению 8 профсоюз (10 м2) |  |  |  |
| 283 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 0,3 |
| 284 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 1,4 |
| 285 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 20,6 |
| 286 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 8 |
| 287 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 3,7 |
| 288 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 12,0 |
| 289 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 11,5 |
| 290 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 1,0 |
| 291 | Потолок «Армстронг» | м2 | 10,0 |
| 292 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 10,0 |
| 293 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 0,2 |
| 294 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 12,0 |
| 295 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон) | Шт. | 1,0 |
| 296 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 10,0 |
| 297 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1560х3800, с москитными сетками | Шт. | 1,0 |
| Коридор (60,5 м2) |  |  |  |
| 298 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 60,5 |
| 299 | Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м² | м2 | 60,5 |
| 300 | Грунтование пола бетоноконтактом | м² | 60,5 |
| 301 | Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м² | м² | 60,5 |
| 302 | Монтаж линолеума на клей | м² | 60,5 |
| 303 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 54,0 |
| 304 | Демонтаж штукатурки | м2 | 63,8 |
| 305 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 63,8 |
| 306 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 171,7 |
| 307 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 171,7 |
| 308 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 171,7 |
| 309 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 171,7 |
| 310 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 59,3 |
| 311 | Монтаж противопожарной, противодымной двустворчатой двери (размер проёма 1350х2130мм) | шт | 1,0 |
| 312 | Монтаж противопожарной, противодымной двустворчатой двери (размер проёма 1320х2020мм) | шт | 1,0 |
| Материалы по Коридору (60,5 м2) |  |  |  |
| 313 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 3,0 |
| 314 | Грунтовка Glims,10 кг | Шт. | 7,2 |
| 315 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 124,8 |
| 316 | Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг | Шт. | 48,4 |
| 317 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | Шт. | 19,1 |
| 318 | Маяк малярный 3мх6мм | Шт. | 17,0 |
| 319 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | Шт. | 21,7 |
| 320 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | Шт. | 5,3 |
| 321 | Потолок «Армстронг» | м2 | 59,3 |
| 322 | Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2) | м2 | 60,5 |
| 323 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | Шт. | 1,4 |
| 324 | Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п. | 54,0 |
| 325 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 60,5 |
| 326 | Дверь противопожарная, противодымная двустворчатая (размер проёма 1350х2130мм) | шт | 1,0 |
| 327 | Дверь противопожарная, противодымная двустворчатая (размер проёма 1320х2020мм) | шт | 1,0 |
| Сан. Узел (7,52 м2) |  |  |  |
| 328 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 8,1 |
| 329 | Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 9,3 |
| 330 | Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м² | м2 | 8,1 |
| 331 | Укладка керамической плитки на пол | м² | 7,7 |
| 332 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 15,8 |
| 333 | Монтаж перегородок толщиной 130мм из влагостойкого ГКЛ , на каркасе из оцинкованных металлических профилей без звукоизоляции | м2 | 8,6 |
| 334 | Укладка керамической плитки на стены | м2 | 48,9 |
| 335 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 7,5 |
| 336 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,0м) | шт | 3,0 |
| 337 | Монтаж унитаза | шт | 2,0 |
| 338 | Монтаж раковины | шт | 2,0 |
| Материалы по Сан. Узлу (7,52 м2) |  |  |  |
| 339 | Бетонконтакт Axton, 12кг | Шт. | 0,2 |
| 340 | Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP bergauf (20 кг) | Шт. | 1,0 |
| 341 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг | Шт. | 16,6 |
| 342 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 60,5 |
| 343 | Плитка керамическая на пол (по согласованию) | м2 | 8,0 |
| 344 | Плитка керамическая на стены (по согласованию) | м2 | 50,0 |
| 345 | Потолок «Армстронг» | м2 | 8,0 |
| 346 | Унитаз (по согласованию) | шт | 2,0 |
| 347 | Раковина (по согласованию) | шт | 2,0 |
| 348 | Зеркало (по согласованию) | шт | 2,0 |
| 349 | ГКЛВ Гипсокортон лист влагостойкий КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 4,8 |
| 350 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 7,0 |
| 351 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,0 |
| 352 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 36,0 |
| 353 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 224,4 |
| 354 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 42,0 |
| 355 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 42,0 |
| 356 | Клей плиточный UNIS 25 кг | шт | 10,1 |

Допускается замена указанных в таблице материалов на аналогичные или более качественные товары, имеющие соответствующие сертификаты качества и удовлетворяющие строительным, санитарно-экологическим и пожарным требованиям законодательства Российской Федерации.

- Особые требования

11.1  Подрядчик обязан принять Объект под чистовую отделку.

11.2 Ширина плиточного шва - 1,5 мм.

11.3 При укладке плитки соблюдать общий уклон помещения, не допускать неровностей, подъемов и спусков.

11.4 Цвет затирки согласовать с Заказчиком.

11.5 Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.

11.6 Раскладку плитки согласовать с Заказчиком.

11.7 Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.

11.8 Монтаж потолка производить максимально близко к плите перекрытия.

11.9 Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.

11.10 При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу.

11.11 Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.

11.12 Фактура и цвет окраски согласовывается Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить выкрасы.

11.13 Выкрасы должны быть предоставлены на планшете размером 30х40 см (толщ. Не более 1,5 см), быть подписаны (производитель, номер колера, наименование фактуры).

11.14 После согласования выкрасов на планшете, выполнить и согласовать выкрасы на объекте.

11.15 Подрядчик не может без согласования Заказчика менять производителя, фактуру, тип нанесения, цвет.

11.16 Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.

11.17 Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).

11.18 Неровности линий и подтеки необходимо редактировать кистью.

11.19 Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.

- Требования к подрядной организации

12.1 Подрядная организация должна состоять в СРО.

12.2 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.

13.Срок выполнения работ: 30 календарных дней от даты заключения договора.

14. Смета должна включать так же информацию о стоимости работ за единицу работ. Смета должна учитывать вывоз строительных отходов.

Начальник отдела №20                                             М.Г. Хорошилов