«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер АО «НИИЭТ»

______________/ Еремин А.А. «_____» ___________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 5-го этажа пристройки Литер А1 в осях А-Г/1-5

- Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5.

- Требования к материалу.

Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.

- Требование к качеству и технические требования при производстве работ.

Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

- Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. - Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г.№782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте.

Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;

- ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.

- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).

Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.

Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

- Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы, кабельные журналы, журнал входного контроля строительных материалов) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по результатам выполнения работ ответственными представителями Заказчика осуществляется приемка выполненных работ. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за проведением работ.

- Требования по объему гарантий качества работ: на все компонентные материалы и оборудование в соответствии с паспортами и условиями гарантий производителя, а на систему в целом – в объеме выполняемых работ.

- Гарантия качества: подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 2-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).

- Условия выполнения работ.

Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

- предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

- при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

- предоставить утвержденный график производства работ.

В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:

- выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;

-  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;

- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

- получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

- выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.

- надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.

За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.

В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика.

- Ведомость основных работ и материалов.

Графические пояснения к описанию демонтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Схема демонтажа перегородок 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8».

Графические пояснения к описанию строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ».

Объем демонтажных работ при проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

| № № поз. | Наименование работ, материала и оборудования. | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| Помещение 505 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон) | м2 | 14,69 |
| 2 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 21,93 |
| 3 | Демонтаж линолеума | м2 | 21,93 |
| 4 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 18,01 |
| 5 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| Помещение 507 |  |  |  |
| 6 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 30,55 |
| 7 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 54,4 |
| 8 | Демонтаж ламината | м2 | 54,4 |
| 9 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 54,4 |
| 10 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 29,17 |
| 11 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 3 |
| Помещение 512 |  |  |  |
| 12 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 12,30 |
| 13 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон) | м2 | 23,1 |
| 14 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 23,32 |
| 15 | Демонтаж линолеума | м2 | 23,32 |
| 16 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 23,32 |
| 17 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 22,73 |
| 18 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 19 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3 |
| Помещение 511 |  |  |  |
| 20 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 38,64 |
| 21 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 5,18 |
| 22 | Демонтаж линолеума | м2 | 5,18 |
| 23 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 5,18 |
| 24 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 6,94 |
| 25 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| Помещение 511б |  |  |  |
| 26 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 10,35 |
| 27 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 55,78 |
| 28 | Демонтаж линолеума | м2 | 57,7 |
| 29 | Демонтаж пластиковой плитки на полу | м2 | 57,7 |
| 30 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 57,7 |
| 31 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 12,84 |
| 32 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 5,2 |
| 33 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3,21 |
| Помещение 511а |  |  |  |
| 34 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 10,35 |
| 35 | Демонтаж пластиковой плитки на полу | м2 | 45,3 |
| 36 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 45,3 |
| 37 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 28,75 |
| 38 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 5,2 |
| 39 | Демонтаж оконного блока | м2 | 15,69 |
| Помещение 510 |  |  |  |
| 40 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 8,01 |
| 41 | Демонтаж перегородки из металлического листа | м2 | 5,25 |
| 42 | Демонтаж линолеума | м2 | 5,39 |
| 43 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 6,64 |
| 44 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 6,04 |
| 45 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2,6 |
| 46 | Демонтаж встроенного металлического шкафа 2134*2000*600 | шт | 1 |
| Помещение 510а |  |  |  |
| 47 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 44,01 |
| 48 | Демонтаж линолеума | м2 | 16,8 |
| 49 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 16,8 |
| 50 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 28,75 |
| 51 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2,6 |
| 52 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 16,8 |
| Помещение 510б |  |  |  |
| 53 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 45,81 |
| 54 | Демонтаж линолеума | м2 | 17,7 |
| 55 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 17,7 |
| 56 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 16,16 |
| 57 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 58 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 17,7 |
| 59 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3 |
| Помещение 510в |  |  |  |
| 60 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 53,94 |
| 61 | Демонтаж линолеума | м2 | 35,7 |
| 62 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 35,7 |
| 63 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 23,18 |
| 64 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 65 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 35,7 |
| 66 | Демонтаж оконного блока | м2 | 11,7 |
| Помещение 509 |  |  |  |
| 67 | Демонтаж сайтинга из МДФ | м2 | 47,48 |
| 68 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 35,69 |
| 69 | Демонтаж линолеума | м2 | 15,5 |
| 70 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 15,5 |
| 71 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 16,52 |
| 72 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 73 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 15,5 |
| 74 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3,08 |
| Помещение 508 |  |  |  |
| 75 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 37,01 |
| 76 | Демонтаж линолеума | м2 | 15,8 |
| 77 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 15,8 |
| 78 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 16,52 |
| 79 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 80 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 15,8 |
| 81 | Демонтаж оконного блока | м2 | 3,08 |
| Помещение 506 |  |  |  |
| 82 | Демонтаж линолеума | м2 | 20 |
| 83 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 20 |
| 84 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 17,94 |
| 85 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 86 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 20 |
| Помещение 504 |  |  |  |
| 87 | Демонтаж ламината | м2 | 12,6 |
| 88 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 12,6 |
| 89 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 13,40 |
| 90 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 91 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 12,6 |
| Помещение 504а |  |  |  |
| 92 | Демонтаж линолеума | м2 | 9,6 |
| 93 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 9,6 |
| 94 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 11,90 |
| 95 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 96 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 9,6 |
| 97 | Демонтаж оконного блока | м2 | 5,93 |
| Помещение 503 |  |  |  |
| 98 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 25,41 |
| 99 | Демонтаж линолеума | м2 | 8,2 |
| 100 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 8,2 |
| 101 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 10,46 |
| 102 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 103 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 8,2 |
| Коридор |  |  |  |
| 104 | Демонтаж линолеума | м2 | 57,2 |
| 105 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 42,60 |
| 106 | Демонтаж напольного плинтуса | м/п | 10,46 |
| 107 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ | м2 | 2,66 |
| 108 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) противопожарная | м2 | 2,89 |
| 109 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 55,50 |
| Сан. Узел |  |  |  |
| 110 | Демонтаж плитки стены | м2 | 40,66 |
| 111 | Демонтаж плитки пол | м2 | 6,70 |
| 112 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с одной стороны | м2 | 40,66 |
| 113 | Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича | м2 | 30,85 |
| 114 | Демонтаж дверной коробки (с полотном) | м2 | 2 |
| 115 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 6,70 |
| 116 | Демонтаж раковины | шт | 1 |
| 117 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |

Объем работ и материалов для проведения ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

| № № поз. | Наименование работ, материала и оборудования. | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Помещение 1 Лаборатория №361 (103,85 м2) (в дизайн проекте 9) |  |  |  |
| 1 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками | м2 | 43,0 |
| 2 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 103,85 |
| 3 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 103,85 |
| 4 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 103,85 |
| 5 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 103,85 |
| 6 | Монтаж линолеума на клей | м² | 103,85 |
| 7 | Монтаж плинтуса | м/п | 55,3 |
| 8 | Кладка перегородок в пол кирпича | м2 | 2,4 |
| 9 | Демонтаж штукатурки | м2 | 67,4 |
| 10 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 69,8 |
| 11 | Установка малярного уголка | м/п | 102,0 |
| 12 | оштукатуривание откосов | м/п | 154,7 |
| 13 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 154,7 |
| 14 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 154,7 |
| 15 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 154,7 |
| 16 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 154,7 |
| 17 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 155,8 |
| 18 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 155,8 |
| 19 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 155,8 |
| 20 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 155,8 |
| 21 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 103,85 |
| 22 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты двойные 42 мм | м2 | 27,4 |
| 23 | Монтаж деревянной двухстворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м) | шт | 2,0 |
| Материалы по помещению 1 Лаборатория №361 (103,85 м2) (в дизайн проекте 9) |  |  |  |
| 24 | Фиброволокно, кг | кг | 3,89 |
| 25 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 10,1 |
| 26 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 20,8 |
| 27 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 214,2 |
| 28 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46» 20кг | шт | 24,924 |
| 29 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 22,5 |
| 30 | Маяк малярный 3мх6мм для штукатурки стен | шт | 18,0 |
| 31 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 34,0 |
| 32 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 39,5 |
| 33 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | шт | 6,2 |
| 34 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 103,85 |
| 35 | Кирпич силикатный М150 250*120*88 мм | шт | 96,0 |
| 36 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 103,85 |
| 37 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 2,5 |
| 38 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 54,0 |
| 39 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания) | шт | 2,0 |
| 40 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1577х3800, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 41 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1544х2120, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 42 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1540х2042, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 43 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1560х2105, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 44 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1500х2000, с москитными сетками | шт | 2,0 |
| 45 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1500х3800, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 46 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 47,8 |
| 47 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 12,4 |
| 48 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 16,7 |
| 49 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 100,0 |
| 50 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 2235,1 |
| 51 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 74,4 |
| 52 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 72,0 |
| 53 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 43,0 |
| 54 | Брус деревянный 50*50 | м/п | 8,0 |
| Помещение 2 Лаборатория №362 (35,55 м2) (в дизайн проекте 10) |  |  |  |
| 55 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками | м2 | 14,3 |
| 56 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 35,55 |
| 57 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 35,55 |
| 58 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 35,55 |
| 59 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа ««тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 35,55 |
| 60 | Монтаж линолеума на клей | м² | 35,55 |
| 61 | Монтаж плинтуса | м/п | 22,8 |
| 62 | Демонтаж штукатурки | м2 | 45,8 |
| 63 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 48,2 |
| 64 | Установка малярного уголка | м/п | 28,8 |
| 65 | Оштукатуривание откосов | м/п | 54,6 |
| 66 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 54,6 |
| 67 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 54,6 |
| 68 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 54,6 |
| 69 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 54,6 |
| 70 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 76,8 |
| 71 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 76,8 |
| 72 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 76,8 |
| 73 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 76,8 |
| 74 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 35,55 |
| 75 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты двойные 42 мм | м2 | 6,1 |
| 76 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 2 Лаборатория №362 (35,55 м2) (в дизайн проекте 10) |  |  |  |
| 77 | Фиброволокно, кг | кг | 1,3 |
| 78 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 4,9 |
| 79 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 73,3 |
| 80 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46», в мешках по 20кг | шт | 8,532 |
| 81 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 10,4 |
| 82 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 7,1 |
| 83 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 9,0 |
| 84 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 9,6 |
| 85 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 21,9 |
| 86 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 2,9 |
| 87 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 35,55 |
| 88 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 35,55 |
| 89 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 0,8 |
| 90 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 23,0 |
| 91 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания) | шт | 1,0 |
| 92 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1540х2000, москитными сетками | шт | 1,0 |
| 93 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1500х2000, москитными сетками | шт | 1,0 |
| 94 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 15,9 |
| 95 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,6 |
| 96 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,2 |
| 97 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 37,2 |
| 98 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 744,1 |
| 99 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 39,6 |
| 100 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 39,6 |
| 101 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 14,3 |
| 102 | Брус деревянный 50*50 | м/п | 4,0 |
| Помещение 3 Метрологическая служба (35,9 м2) (в дизайн проекте 11) |  |  |  |
| 103 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками | м2 | 14,3 |
| 104 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 35,9 |
| 105 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 35,9 |
| 106 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 35,9 |
| 107 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 35,9 |
| 108 | Монтаж линолеума на клей | м² | 35,9 |
| 109 | Монтаж плинтуса | м/п | 23,5 |
| 110 | Демонтаж штукатурки | м2 | 48,2 |
| 111 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 48,2 |
| 112 | Установка малярного уголка | м/п | 22,8 |
| 113 | Оштукатуривание откосов | м/п | 50,8 |
| 114 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 50,8 |
| 115 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 50,8 |
| 116 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 50,8 |
| 117 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 50,8 |
| 118 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 76,8 |
| 119 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 76,8 |
| 120 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 76,8 |
| 121 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 76,8 |
| 122 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 35,9 |
| 123 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм | м2 | 3,1 |
| 124 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 3 Метрологическая служба (35,9 м2) (в дизайн проекте 11) |  |  |  |
| 125 | Фиброволокно, кг | кг | 1,3 |
| 126 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 4,9 |
| 127 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 7,2 |
| 128 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 74,0 |
| 129 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46», в мешках по 20 кг | шт | 8,616 |
| 130 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 10,2 |
| 131 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 9,0 |
| 132 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 7,6 |
| 133 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 21,6 |
| 134 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 2,8 |
| 135 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 35,9 |
| 136 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 35,9 |
| 137 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 0,9 |
| 138 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 24,0 |
| 139 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон , и ограничителем открывания) | шт | 1,0 |
| 140 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1540х2000, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 141 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 15,9 |
| 142 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,6 |
| 143 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 7,2 |
| 144 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 43,2 |
| 145 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 744,1 |
| 146 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 39,6 |
| 147 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 39,6 |
| 148 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 14,3 |
| 149 | Брус деревянный 50*50 | м/п | 4,0 |
| Помещение 4 Лаборатория №362 (58,84 м2) (в дизайн проекте 8) |  |  |  |
| 150 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками | м2 | 24,1 |
| 151 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 58,8 |
| 152 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 58,8 |
| 153 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 58,8 |
| 154 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа ««тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 58,8 |
| 155 | Монтаж линолеума на клей | м² | 58,8 |
| 156 | Монтаж плинтуса | м/п | 30,7 |
| 157 | Демонтаж штукатурки | м2 | 31,1 |
| 158 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 31,1 |
| 159 | Установка малярного уголка | м/п | 40,6 |
| 160 | Оштукатуривание откосов | м/п | 70,0 |
| 161 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 70,0 |
| 162 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 70,0 |
| 163 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 70,0 |
| 164 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 70,0 |
| 165 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 79,4 |
| 166 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 79,4 |
| 167 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 79,4 |
| 168 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 79,4 |
| 169 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 58,8 |
| 170 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты двойные 42 мм | м2 | 6,2 |
| 171 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 4 Лаборатория №362 (58,84 м2) (в дизайн проекте 8) |  |  |  |
| 172 | Фиброволокно, кг | кг | 2,2 |
| 173 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 5,9 |
| 174 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 11,8 |
| 175 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 121,4 |
| 176 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46» в мешках по 20кг | шт | 14,1216 |
| 177 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 11,2 |
| 178 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 6,0 |
| 179 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 13,5 |
| 180 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 17,7 |
| 181 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 3,1 |
| 182 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 58,8 |
| 183 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 58,8 |
| 184 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 1,4 |
| 185 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 31,0 |
| 186 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон , и ограничителем открывания) | шт | 1,0 |
| 187 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1542х2084, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 188 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1500х2000, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| 189 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 26,8 |
| 190 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 10,8 |
| 191 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 10,4 |
| 192 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 62,4 |
| 193 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1255,5 |
| 194 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 64,9 |
| 195 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 64,9 |
| 196 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 24,1 |
| 197 | Брус деревянный 50*50 | м/п | 4,0 |
| Помещение 5 Лаборатория №362 (58,23 м2) (в дизайн проекте 7) |  |  |  |
| 198 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками | м2 | 24,0 |
| 199 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 58,23 |
| 200 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 58,23 |
| 201 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 58,23 |
| 202 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 58,23 |
| 203 | Монтаж линолеума на клей | м² | 58,23 |
| 204 | Монтаж плинтуса | м/п | 31,4 |
| 205 | Демонтаж штукатурки | м2 | 37,3 |
| 206 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 37,3 |
| 207 | Установка малярного уголка | м/п | 40,6 |
| 208 | Оштукатуривание откосов | м/п | 70,0 |
| 209 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 70,0 |
| 210 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 70,0 |
| 211 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 70,0 |
| 212 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 70,0 |
| 213 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 85,2 |
| 214 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 85,2 |
| 215 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 85,2 |
| 216 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 85,2 |
| 217 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 58,23 |
| 218 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 5 Лаборатория №362 (58,23 м2) (в дизайн проекте 7) |  |  |  |
| 219 | Фиброволокно, кг | кг | 2,18 |
| 220 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 6,1 |
| 221 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 11,6 |
| 222 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 120,1 |
| 223 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46» в мешках по 20 кг | шт | 13,9752 |
| 224 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 11,8 |
| 225 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 9,0 |
| 226 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 13,5 |
| 227 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 19,8 |
| 228 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 3,3 |
| 229 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 58,23 |
| 230 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 58,23 |
| 231 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 1,4 |
| 232 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 32,0 |
| 233 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон , и ограничителем открывания) | шт | 1,0 |
| 234 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 26,6 |
| 235 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 9,8 |
| 236 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 6,5 |
| 237 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 39,3 |
| 238 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1246,2 |
| 239 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 58,7 |
| 240 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 58,7 |
| 241 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 24,0 |
| 242 | Брус деревянный 50*50 | м/п | 4,0 |
| Помещение 6 Служба контроля качества (40,97 м2) (в дизайн проекте 6)+электрощитовая |  |  |  |
| 243 | Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками | м2 | 34,0 |
| 244 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 40,97 |
| 245 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 40,97 |
| 246 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 40,97 |
| 247 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 40,97 |
| 248 | Монтаж линолеума на клей | м² | 40,97 |
| 249 | Монтаж плинтуса | м/п | 28,0 |
| 250 | Демонтаж штукатурки | м2 | 32,3 |
| 251 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 32,3 |
| 252 | Установка малярного уголка | м/п | 32,3 |
| 253 | Оштукатуривание откосов | м/п | 29,0 |
| 254 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 29,0 |
| 255 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 29,0 |
| 256 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 29,0 |
| 257 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 29,0 |
| 258 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 100,4 |
| 259 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 100,4 |
| 260 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 100,4 |
| 261 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 100,4 |
| 262 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 40,97 |
| 263 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 2,0 |
| Материалы по помещению 6 Служба контроля качества (40,97 м2) (в дизайн проекте 6) |  |  |  |
| 264 | Фиброволокно, кг | кг | 1,5 |
| 265 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 5,7 |
| 266 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 8,2 |
| 267 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 84,5 |
| 268 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46», в мешках по 20кг | шт | 9,8328 |
| 269 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 12,1 |
| 270 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 9,0 |
| 271 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 10,8 |
| 272 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 14,0 |
| 273 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 3,4 |
| 274 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 40,97 |
| 275 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 40,97 |
| 276 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 1,0 |
| 277 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 28,0 |
| 278 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания) | шт | 2,0 |
| 279 | Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м) | м2 | 35,0 |
| 280 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 37,8 |
| 281 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 11,4 |
| 282 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 13,2 |
| 283 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 79,2 |
| 284 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 1769,0 |
| 285 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 68,4 |
| 286 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 68,4 |
| 287 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 34,0 |
| 288 | Брус деревянный 50*50 | м/п | 8,0 |
| Помещение 7 (12,55 м2) (в дизайн проекте 12) |  |  |  |
| 289 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 12,55 |
| 290 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 12,55 |
| 291 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 12,55 |
| 292 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 12,55 |
| 293 | Монтаж линолеума на клей | м² | 12,55 |
| 294 | Монтаж плинтуса | м/п | 13,4 |
| 295 | Демонтаж штукатурки | м2 | 35,7 |
| 296 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 35,7 |
| 297 | Установка малярного уголка | м/п | 7,7 |
| 298 | Оштукатуривание откосов | м/п | 11,0 |
| 299 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 11,0 |
| 300 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 11,0 |
| 301 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 11,0 |
| 302 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 11,0 |
| 303 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 35,7 |
| 304 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 35,7 |
| 305 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 35,7 |
| 306 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 35,7 |
| 307 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 12,55 |
| 308 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м) | шт | 1,0 |
| Материалы по помещению 7 (12,55 м2) (в дизайн проекте 12) |  |  |  |
| 309 | Фиброволокно, кг | кг | 0,5 |
| 310 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 2,0 |
| 311 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 2,5 |
| 312 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 25,9 |
| 313 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46», в мешках по 20 кг | шт | 3,012 |
| 314 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 4,3 |
| 315 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 12,0 |
| 316 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 2,6 |
| 317 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 13,3 |
| 318 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 1,2 |
| 319 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 12,55 |
| 320 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 12,55 |
| 321 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 0,3 |
| 322 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 14,0 |
| 323 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания) | шт | 1,0 |
| Помещение 8 Профсоюз (8,68м2) (в дизайн проекте 12) |  |  |  |
| 324 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 8,68 |
| 325 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 8,68 |
| 326 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 8,68 |
| 327 | Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46»), м² | м² | 8,68 |
| 328 | Монтаж линолеума на клей | м² | 8,68 |
| 329 | Монтаж плинтуса | м/п | 12,0 |
| 330 | Демонтаж штукатурки | м2 | 33,7 |
| 331 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 32,1 |
| 332 | Установка малярного уголка | м/п | 7,3 |
| 333 | Оштукатуривание откосов | м/п | 10,3 |
| 334 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 10,3 |
| 335 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 10,3 |
| 336 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 10,3 |
| 337 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 10,3 |
| 338 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 32,1 |
| 339 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 32,1 |
| 340 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 32,1 |
| 341 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 32,1 |
| 342 | монтаж потолка типа армстронг | м2 | 8,68 |
| 343 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м) | шт | 1,0 |
| 344 | Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм | м2 | 5,9 |
| Материалы по помещению 8 профсоюз (8,68 м2) (в дизайн проекте 12) |  |  |  |
| 345 | Фиброволокно, кг | кг | 0,3 |
| 346 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 1,7 |
| 347 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 1,7 |
| 348 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 17,9 |
| 349 | Наливной пол типа «тонкослойный основит Ровилайн FK46», в мешках по 20 кг | шт | 2,0832 |
| 350 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 3,9 |
| 351 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 12,0 |
| 352 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 2,4 |
| 353 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 12,0 |
| 354 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 1,1 |
| 355 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 8,68 |
| 356 | Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту | м2 | 8,68 |
| 357 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 0,2 |
| 358 | Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими | м/п | 12,0 |
| 359 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания) | шт | 1,0 |
| 360 | Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1560х3800, с москитными сетками | шт | 1,0 |
| Коридор (58,33 м2) (в дизайн проекте 1, 2) |  |  |  |
| 361 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 58,33 |
| 362 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 58,33 |
| 363 | Грунтование пола грунтовкой | м² | 58,33 |
| 364 | Укладка керамогранита на пол | м² | 58,33 |
| 365 | Укладка плинтуса из керамогранита | м/п | 52,8 |
| 366 | Демонтаж штукатурки | м2 | 48,4 |
| 367 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 48,4 |
| 368 | Установка малярного уголка | м/п | 42,3 |
| 369 | Оштукатуривание откосов | м/п | 60,4 |
| 370 | Грунтовка стен 3 слоя | м/п | 60,4 |
| 371 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м/п | 60,4 |
| 372 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 60,4 |
| 373 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м/п | 60,4 |
| 374 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 171,7 |
| 375 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 171,7 |
| 376 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 171,7 |
| 377 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 171,7 |
| 378 | Монтаж потолка типа грильято | м2 | 57,1 |
| 379 | Грунтовка плиты перекрытия | м2 | 91,4 |
| 380 | Покраска плиты перекрытия в.э краской | м2 | 91,4 |
| 381 | Монтаж пластиковой двустворчатой двери (размер проёма 1350х2130мм) | шт | 1,0 |
| 382 | Монтаж пластиковой двустворчатой двери (размер проёма 1320х2020мм) | шт | 1,0 |
| Материалы по Коридору (58,33 м2) (в дизайн проекте 1, 2) |  |  |  |
| 383 | Фиброволокно, кг | кг | 2,2 |
| 384 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 12,2 |
| 385 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 11,7 |
| 386 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 120,3 |
| 387 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 21,1 |
| 388 | Маяк малярный 3мх6мм | шт | 17,0 |
| 389 | Уголок малярный перфорированный, 3 м | шт | 14,1 |
| 390 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 22,6 |
| 391 | Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту | шт | 7,2 |
| 392 | Потолок грильято 100х100 Эконом белый матовый А902 | м2 | 57,1 |
| 393 | Керамогранит согласно дизайн проекту | м2 | 58,33 |
| 394 | Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг | шт | 6,5 |
| 395 | Плинтус из керамогранита согласно дизайн проекта | м/п | 52,8 |
| 396 | Дверь пластиковая двустворчатая (размер проёма 1350х2130мм) | шт | 1,0 |
| 397 | Дверь пластиковая двустворчатая (размер проёма 1320х2020мм) | шт | 1,0 |
| Сан. Узел (5,04м2) (в дизайн проекте 3, 4, 5) |  |  |  |
| 398 | Грунтование пола грунтовкой | м2 | 5,0 |
| 399 | Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 5,8 |
| 400 | Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов | м2 | 8,1 |
| 401 | Укладка керамогранита на пол | м² | 5,0 |
| 402 | Монтаж перегородок толщиной 150 мм из влагостойкого ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм | м2 | 24,7 |
| 403 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,1м) | шт | 3,0 |
| 404 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 7,5 |
| 405 | Укладка керамической плитки на стены | м2 | 41,0 |
| 406 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 5,0 |
| 407 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,0м) | шт | 3,0 |
| 408 | Монтаж унитаза с обвязкой трубами и запорной арматурой | шт | 2,0 |
| 409 | Монтаж раковины с обвязкой трубами и запорной арматурой | шт | 1,0 |
| 410 | Монтаж зеркала | шт | 1,0 |
| Материалы по Сан. Узлу (5,04м2) (в дизайн проекте 3, 4, 5) |  |  |  |
| 411 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 0,1 |
| 412 | Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP bergauf (20 кг) | шт | 1,0 |
| 413 | Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола | шт | 1,6 |
| 414 | Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг | шт | 16,6 |
| 415 | Фиброволокно, кг | кг | 0,3 |
| 416 | Керамогранит согласно дизайн проекту | м2 | 5,0 |
| 417 | Плитка керамическая на стены согласно дизайн проекту | м2 | 41,0 |
| 418 | Потолок «Армстронг» Retail bord 600*600*14 | м2 | 8,0 |
| 419 | Унитаз согласно дизайн проекту | шт | 2,0 |
| 420 | Раковина согласно дизайн проекту | шт | 1,0 |
| 421 | Смеситель согласно дизайн проекту | шт | 1,0 |
| 422 | Гибкие подводки | шт | 4,0 |
| 423 | Запорная арматура | шт | 4,0 |
| 424 | Труба канализационная Ø 50 (с отводами, поворотами, тройниками) | м/п | 7,0 |
| 425 | Труба канализационная Ø 110 (с отводами, поворотами, тройниками) | м/п | 6,0 |
| 426 | Труба полипропиленовая Ø25 (с отводами, поворотами, муфтами) | м/п | 20,0 |
| 427 | Зеркало согласно дизайн проекту | шт | 1,0 |
| 428 | ГКЛВ Гипсокортон лист влагостойкий КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 13,7 |
| 429 | Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 9,5 |
| 430 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 13,1 |
| 431 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 78,8 |
| 432 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 642,9 |
| 433 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 57,2 |
| 434 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 57,2 |
| 435 | Клей плиточный UNIS 25 кг | шт | 8,0 |
| 436 | Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 600х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания) | шт | 3,0 |
| Объем работ по всему 5 этажу |  |  |  |
| 437 | Доставка материала на объект | ком. | 1,0 |
| 438 | Подъем материала на 5 этаж | ком. | 1,0 |
| 439 | Клининг всех помещений после выполнения всех работ перед сдачей объекта | ком. | 1,0 |

Объемы работ по монтажу и пуско-наладки систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС и СОУЭ) ,

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 22 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 |
| 3 | Оповещатель световой "ВЫХОД" | шт. | 2 |
| 4 | Оповещатель речевой | шт. | 2 |
| 5 | Кабель пожарной сигнализации | м. | 100 |
| Оборудование и материалы |  |  |  |
| 1 | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А-03 | шт. | 31 |
| 2 | Извещатель ручной адресный ИПР513-3АМ | шт. | 2 |
| 5 | Оповещатель световой адресный "ВЫХОД" | шт. | 2 |
| 6 | Оповещатель речевой ОПР-П110.1 | шт. | 9 |
| 7 | Кабель КПСЭнг-FRHF 1x2x0,75 | м | 100 |
| 8 | Кабель КПСнг-FRHF 1x2x0,5 | м. | 120 |
| 9 | Кабель КПСнг-FRHF 2x2x1,0 | м. | 100 |
| 10 | Гофротруба ПВХ Д20 (оранжевая) | м | 350 |
| 11 | Прочие материалы | компл. | 1 |

При выполнении работ по монтажу СПС и СОУЭ в помещениях 5 этажа подрядчик обязан:

- Смонтировать СПС и СОУЭ на базе оборудования ООО «Болид» и выполнить работы в соответствии с:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

# - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

# - СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

# 2. Выполнить работы по демонтажу старой системы СПС и СОУЭ.

# 3. Монтаж СПС и СОУЭ выполнить в соответствии со схемами монтажа, которые являются неотъемлемой частью данного ТЗ.

# 4. Выполнить монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ) от прибора С2000М (пост ПК, ком 37 в, 1 эт.) до приборов СПС и СОУЭ расположенных в помещениях 5 этажа.

# 5. При монтаже СПС предусмотреть обеспечение зон контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) в соответствии с п. 6.3 СП 484.1311500.2020. При выделении ЗКПС допускается использование пожарного извещателя ДИП-34А-04.

# 6. Выполнить работы по интеграции с монтируемой СПС и СОУЭ в существующую систему пожарной сигнализации.

# 7. Смонтированная СОУЭ должна обеспечивать:

# - речевое оповещение 3 типа;

# - уровень звукового давления должен соответствовать требованиям раздела 4                      СП 3.13130.2009.

Исходные данные, предоставляемые до начала работ (см. отдельные файлы):

# - Приложение № 1- пожарная сигнализация за потолочным пространством

# - Приложение № 2- пожарная сигнализация

# - Приложение № 3- Схема СОУЭ

Система отопления 5 этажа остаётся прежней

Описание необходимых работ по монтажу Система кондиционирования в помещениях 5 этажа

- Существующая схема кондиционирования 5 этажа (приложение 1):

Местные кондиционеры в помещениях:

К 1 помещение 504а (приложение 1 №19)

К 2 помещение 504 (приложение 1 №18)

К 3 помещение 508 (приложение 1 №16)

К 4 помещение 509 (приложение 1 №15)

К 5 помещение 510б (приложение 1 №14)

К 6 помещение 510в (приложение 1 №13)

К 7 помещение 510а (приложение 1 №11)

К 8 помещение 507 (приложение 1 №7)

- Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Приложение 2):

  - в помещениях – пом 7, 8, 9 – Кассетные 36 серии

  - в помещениях –пом 6, 11, 10, 9a – Кассетные 24 серии

Сплит-системы кондиционирования предназначены для поддержания нормальной температуры окружающей среды и обеспечения условий проведения испытаний в летний период, а также межсезонье.

- Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу сплит-систем, ввод в эксплуатацию.

- Функции сплит-систем: охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении.

- Сплит-система автоматически поддерживает заданную температуру в производственном помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.

- Сплит-системы снабжены функцией включения/выключения по таймеру.

- Управление сплит-системами осуществляется дистанционно –пультом управления.

- Сплит-системы оригинальные и не бывшие в употреблении, не восстановленные.

- В цену поставляемой сплит-системы должны быть включены, все налоги и сборы, включая таможенные пошлины, доставка на территорию Заказчика, работы по демонтажу существующих и монтажу новых.

10 Сплит-системы должна обеспечивать или превосходить характеристики системы, приведенные в Таблице 1.

| № помещения (приложение 2) | Производительность, Вт | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 6 | 5300 |  |
| 7 | 9500 |  |
| 8 | 9530 |  |
| 9 | 13667 |  |
| 9А | 6833 |  |
| 10 | 5770 |  |
| 11 | 5460 |  |

11. Комплект поставки:

Сплит-система – 7 шт (наружный блок, внутренний блок, пульт управления, руководство по монтажу и эксплуатации)

12. Требования к демонтажу и монтажу оборудования:

12.1 Проведение демонтажа наружного и внутреннего блоков существующих сплит-систем (согласно приложения 1) – К3, К4, К5, К6, К7, К8

12.2 Проведение монтажа наружного и внутреннего блока сплит-систем - 8 штук

12.3 Предусмотреть организованный отвод конденсата в систему канализации или смонтировать общую систему конденсатоотвода

13 Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Старых большевиков 5, АО «НИИЭТ» 5 этаж комнаты 6, 7, 8, 9, 9А 10, 11 (Приложение 2)

14. Гарантийное обслуживание

Минимальный срок гарантийного обслуживания:

- на сплит-систем не менее 12 месяцев со дня приемки-передачи;

- на монтаж не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.

15. Сроки поставки и монтажа

Срок поставки сплит-системы –  не более 6 недель с даты заключения договора.

Срок проведения монтажа –  по согласованному графику производства работ (приложение к договору подряда).

Приложение 1 Существующая схема расположения кондиционеров на 5 этаже

Приложение 2 Схема расположения кондиционеров на 5 этаже после ремонта

Описание необходимых работ по демонтажу и монтажу

оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на пятом этаже, в осях 1-5/А-Г.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

Произвести работы по демонтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на пятом этаже, в осях 1-6/А-Г., согласно приложению №1 к данному ТЗ.

Работы необходимо произвести в семь этапов:

а) демонтаж розеток 220В;

б) демонтаж силовых кабелей, включая кабеленесущие системы, на высоте более 2,5м;

в) демонтаж электрических боксов с автоматическими выключателями;

г) демонтаж светильников, на высоте более 2,5м;

д) демонтаж электрических кабелей системы освещения, на высоте более 2,5м;

е) демонтаж телефонных и сетевых LAN розеток;

з) демонтаж кабелей телефонной и компьютерной сетей, включая кабеленесущие системы, на высоте более 2,5м;

Демонтированные материалы, передать Заказчику, согласно приложению №1 к данному ТЗ. Демонтируемый магистральный телефонный кабель, будет перенесен на новую кабельную трассу.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

1. Монтаж оборудования и сетей - магистрального электроснабжения.

Произвести работы по монтажу оборудования и сети магистрального электроснабжения, с первого этажа в осях 6-7/В-Г, на пятый этаж, в осях 4-5/Б-В, согласно приложениям №2, №3, №4 к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в четыре этапа:

а) монтаж кабеленесущих систем, по первому этажу и за подвесным потолком в, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных (приложения №2,3);

б) монтаж магистрального кабеля, (приложения №2,3);

в) установка магистрального силового электрощита, предусмотреть изготовление станины (приложение №2);

г) подключение магистрального кабеля в магистральном силовом щите, на пятом этаже, в осях 4-5/Б-В, (приложения №2,4);

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения кабелей, использовать медные луженые наконечники и концевые термоусаживаемые муфты.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

Работы проводятся для обновления энергетического потенциала АО «НИИЭТ». После проведения работ, суммарная электрическая мощность северного крыла, в осях 1-5/А-Г, составит: 145,2кВт – 380В.

2.Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.

Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения, на пятом этаже, в осях 1-5/А-Г, согласно приложениям №4-13, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в восемь этапов:

а) монтаж кабеленесущих систем, по пятому этажу, в осях 1-5/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения, на высоте более 2,5м;

в) монтаж кабелей распределительного электроснабжения, по полу;

г) монтаж встраиваемых электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;

д) штробление бетонных стен;

ж) сверление отверстий и установка подразетников, (приложения № 10,11);

з) монтаж розеток 220В;

к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей, использовать клеммы Ваго, либо гильзы ГМЛ.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

3.Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.

Произвести работы по монтажу сетей освещения, на пятом этаже, в осях 1-6/А-Г, согласно приложениям №15-19, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в семь этапов:

а) монтаж кабеленесущих систем, по пятому этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м;

в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м;

г) монтаж магистральных кабелей с первого по пятый этажи;

д) сверление отверстий, установка подразетников и выключателей, подключение;

е) монтаж встраиваемого электрического распределительного бокса, с установкой в него систем автоматической защиты, в осях 5-6/В-Г;

з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

4.Монтаж оборудования и сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети.

Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж, согласно приложениям №20-22, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов:

а) монтаж кабеленесущих систем используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по пятому этажу, в осях 1-5/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м;

в) монтаж шкафа с патч панелями;

г) штробление бетонных стен;

д) сверление отверстий и установка подразетников;

е) монтаж розеток LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;

з) подключение и маркировка кабелей;

ж) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах, монтаж кабеленесущих систем, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж, для магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;

и) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

Место проведения работ: АО «НИИЭТ», с первого по пятый этажи, в осях 1-23/А-Г, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5.

Исходные данные, предоставляемые до начала работ (см. отдельные файлы):

- Приложение № 1- ведомость материалов и объемов демонтажных работ, пятый этаж в/о 1-5/А-Г.

- Приложение №2 – план схема монтажа электрооборудования и магистральной кабельной трассы от ТП-6 в/о 6-7/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 4-5/Б-В пятый этаж.

- Приложение №3 – ведомость материалов и объемов работ магистральной линии электроснабжения.

- Приложение № 4 – однолинейная схема магистрально-распределительного силового шкафа (ШСМ 5й этаж), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 5 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№502), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 6 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№503), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 7 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№504), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 8 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№505), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 9 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№506), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 10 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№507), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 11 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№508), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 12 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№509), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 13 – план схема монтажа электрооборудования и распределительных кабельных трасс.

- Приложение № 14 – ведомость материалов и объемов работ распределительных сетей электроснабжения.

- Приложение № 15 – план схема монтажа светильников, распределительных коробок и кабельных трасс сетей освещения, включая аварийное освещение.

- Приложение № 16 – ведомость материалов и объемов работ сетей освещения, включая аварийное освещение.

- Приложение № 17 – однолинейная схема распределительного электрического бокса освещения, установлен в осях 5-6/В-Г пятый этаж, распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 18 – однолинейная схема распределительного электрического бокса аварийного освещения, установлен в/о 7-8/Б-В первый этаж, распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 19 - план схема монтажа электрооборудования и магистральных                           кабельных трасс освещения, от ТП 6 в/о 6-7/Б-В первый этаж до отдела №36 в/о 1-6/А-Г пятый этаж. Аварийное освещение от Щ1 в/о 7-8/Б-В первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж.

- Приложение № 20 - план схема монтажа сетей   телефонии и компьютерной LAN сети.

- Приложение № 21 - ведомость материалов и объемов работ сетей   телефонии и компьютерной LAN сети.

- Приложение № 22 - план схема монтажа оборудования, кабеленесущих систем и магистральных кабельных трасс, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж, для телефонии и компьютерной LAN сети.

Допускается замена указанных в таблице материалов на аналогичные или более качественные товары, имеющие соответствующие сертификаты качества и удовлетворяющие строительным, санитарно-экологическим и пожарным требованиям законодательства Российской Федерации по предварительному письменному согласованию с заказчиком.

В спецификации материалов отображены основные материалы, материалы, не вошедшие в данный перечень, но необходимые при производстве работ должны быть учтены в расценке работ и отображены в смете.

- Особые требования

11.1 Подрядчик обязан принять Объект под чистовую отделку.

11.2 Ширина плиточного шва - 1,5 мм.

11.3 При укладке плитки соблюдать общий уклон помещения, не допускать неровностей, подъемов и спусков.

11.4 Цвет затирки согласовать с Заказчиком.

11.5 Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.

11.6 Раскладку плитки согласовать с Заказчиком.

11.7Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.

11.8 Монтаж потолка производить максимально близко к плите перекрытия.

11.9 Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.

11.10 При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу.

11.11 Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.

11.12 Фактура и цвет окраски выполнить согласно дизайну проекта

11.13 Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.

11.14 Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).

11.15 Неровности линий и подтеки необходимо редактировать кистью.

11.16 Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.

- Требования к подрядной организации

12.1 Подрядная организация должна состоять в СРО.

12.2 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.

13. Срок выполнения работ

Сроки выполнения работ: не более 60 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.

14. Требования к смете на выполнения работ

Смета должна включать так же информацию о стоимости работ за единицу работ. Смета должна учитывать вынос и вывоз и утилизацию строительных отходов, доставку и подъем материалов, а также клининг перед сдачей объекта.

Начальник отдела №20                                             М.Г. Хорошилов