ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку платинового кольца КФДЛ.711141.007.

1. Общие положения.

1.1 Платиновое кольцо (в составе мишени) предназначено для напыления тонких пленок платины на кремниевые пластины магнетронным методом в вакуумной установке           01-НИ-7-006 («Оратория-5»).

1.2 Платиновое кольцо входит в состав мишени, состоящей из следующих составных частей:

- платиновое кольцо КФДЛ.711141.007, изготавливаемое Поставщиком по чертежу, предоставляемому Заказчиком;

- основание мишени (находится у Заказчика).

1.3 Мишень в сборе устанавливается в посадочное гнездо установки О1НИ-7-006, где со стороны основания она подсоединяется к системам охлаждения и электропитания, а со стороны платинового кольца подвергается интенсивной ионной бомбардировке, в результате которой на кремниевые пластины осаждается пленка платины.

1.4 Платиновое кольцо является расходным материалом.

1.5 Заказчик передает Поставщику давальческое сырье - платину Пл 99,93 в количестве 1807,86 г, которое Поставщик использует при изготовлении платинового кольца. Недостающее количество платины для изготовления платинового кольца расчетным весом 2973,0 г приобретается у Поставщика.

1.6 В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на приобретение материалов, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость упаковки, маркировки, товаросопроводительных документов, доставки по адресу, указанному Заказчиком.

1.7 Поставщик обязан предоставить Заказчику копию «Уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера».

1.8 Документы с указанием стоимости платинового кольца должны включать затраты на драгметаллы, затраты на изготовление, затраты на пересылку по отдельности.

2. Характеристики поставляемого товара.

2.1 Наименование поставляемого товара - платиновое кольцо КФДЛ.711141.007.

2.2 Количество поставляемого товара - 1 шт.

2.3 Конструктивно платиновое кольцо КФДЛ.711141.007 должно соответствовать чертежу (Приложение 1).

2.3 Толщина кольца согласно чертежу КФДЛ.711141.007 (Приложение 1).

2.4 Материал изготовления: платина Пл 99,93 ГОСТ 13498.

2.5 Не допустимо наличие сколов, трещин, каверн, внутренних полостей.

2.6 Срок поставки - не более 9 недель с момента заключения договора.

3. Требования к упаковке.

3.1 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Гарантии Поставщика.

4.1 Гарантии поставщика о соответствии товара требованиям, изложенным в пункте 2, информация о производителе и характеристиках материала изготовления отражаются в паспорте товара.

4.2 При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида товара требованиям Заказчика;

- соответствие размеров товара размерам, указанным в чертеже (Приложение 1).

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации Поставщика.

4.3 В случае поставки некачественного товара или товара со скрытыми дефектами Поставщик обязуется произвести замену товара за свой счет, и в срок не более 30 календарных дней со дня предъявления требования Заказчиком.

5. Требования к доставке.

5.1 Доставка по адресу:

РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5.

5.2 Комплектность поставки:

- платиновое кольцо КФДЛ.711141.007;

- упаковочная тара;

- сопроводительные документы;

- паспорт товара.

Приложение 1.