УТВЕРЖДЕН

РОФ.КФДЛ.00398-03 32 01-ЛУ

Программное обеспечение «GRAIP»

Руководство системного программиста

РОФ.КФДЛ.00398-03 32 01

2026

Аннотация

Программное обеспечение (ПО) «GRAIP» предназначено для программирования и отладки программ, разработанных для микропроцессора 1906ВМ016.

ПО предназначено для работы в среде операционной системы Windows.

Взаимодействие персонального компьютера с установленным ПО «GRAIP» и микропроцессора может осуществляться через интерфейсы Ethernet, AHBUART.

Полная функциональность ПО «GRAIP» гарантируется только при работе с отладочным устройством КФДЛ.424939.013.

Для корректной работы ПО необходима установка пакета Visual C++ Redistributable, который можно скачать по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53840.

Содержание

1	Интерфейс отладки Ethernet	4

2	Интерфейс отладки AHBUART	5

3	Порядок работы	5

4	Поддерживаемые команды	8

4.1	Список команд	8

4.2	Описание команд	8

Лист регистрации изменений	17

Интерфейс отладки Ethernet

Для установки соединения необходимо, чтобы сетевое устройство находилось в той же сети, что и процессор 1906ВМ016. Адрес процессора по умолчанию 192.168.0.51.

Например, если адрес процессора не был изменен после сброса (кодом микропрограммы или через другой отладочный интерфейс), то при использовании маски подсети 255.255.255.0 первые три байта подсети на компьютере должны быть 192.168.0, адрес устройства в пределах этой сети (последний байт) может быть любым, кроме значения, которое соответствует адресу процессора.

Программа должна быть добавлена в список исключений в настройках брандмауэра Windows (см. рисунок Рисунок 1).

Рисунок 1 – Настройка брандмауэра

Специализированных требований к Ethernet-кабелю не предъявляется.

В разделе 3 «Порядок работы» приведены доступные параметры конфигурации интерфейса.

Интерфейс отладки AHBUART

Для подключения через интерфейс AHBUART (AMBA AHB Serial Debug Interface) к отладочному устройству КФДЛ.424939.013 используется кабель USB Type A – Type B. Это соединение подразумевает использование «виртуального» последовательного порта.

Для корректного функционирования может потребоваться установить FTDI Virtual Com драйвер. Драйвер можно скачать по ссылке: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

Рекомендуется драйвер «VCP Drivers 2.12.28».

В отличие от отладки по интерфейсу «Ethernet», при отладке по интерфейсу «AHBUART» необходимо выполнять инициализацию (команда «init») после сброса питания.

В разделе 3 «Порядок работы» приведены доступные параметры конфигурации интерфейса.

Порядок работы

Перед началом работы необходимо убедиться, что у процессора есть разрешение на вход в режиме отладки. Для этого на внешний вывод микропроцессора DSUEN необходимо подавать высокий логический уровень.

В корневой папке ПО «GRAIP» находится файл «settings.txt», который содержит пользовательские настройки для работы программы. Если требуется изменить настройки, необходимо закрыть ПО, если оно запущено, затем отредактировать файл настроек, сохранить его и закрыть. Только после этого можно выполнять перезапуск ПО «GRAIP».

В файле «settings.txt» имеется 3 блока «main, Ethernet, AHBUART».

В блоке «main» настраиваются уровни логирования, задержка для стирания микросхемы проверочных бит. Также в данном блоке задается интерфейс APB UART, который будет инициализирован для обеспечения вывода отладочной информации запуска образа Linux в консоль «GRAIP» (по умолчанию – APB UART 1).

В блоке «Ethernet» имеется возможность изменять максимальное количество байт данных в пакете при чтении и записи в режиме отладки.

В блоке «AHBUART» содержатся настройки подключения: номер порта «port» и скорость работы «baud». Выбор данных настроек может быть произведен автоматически без участия пользователя. Так же имеется возможность изменять максимальное количество байт данных в пакете при чтении и записи в режиме отладки.

В случае удаления файла «settings.txt» при запуске ПО он будет создан заново со стандартными настройками.

Запустить исполняемый файл «graip.exe». Тип интерфейса отладки определяется подачей ключа «-e» («--ethernet») или «-u» («--ahbuart»). Если ни один из них не был получен, выбор осуществляется после запуска программы.

В папке «log», находящейся в корневой папке ПО «GRAIP», автоматически сохраняется информация о выполнении текущей сессии.

Если с первого раза не удается установить соединение с отладочным устройством, ПО «GRAIP» предпримет еще несколько попыток (с увеличивающимся временем ожидания между ними).

В начале работы программы посылается пакет данных и ожидается ответ процессора. В случае если соединение так и не удалось установить (процессор не отвечает), программа закрывается. Возможные аппаратные причины такого поведения: отсутствие тактирования процессора, проблемы с физическим подключением платы к компьютеру, плохой контакт процессора в сокете. Если запуск выполняется с использованием интерфейса Ethernet, то возможны следующие программно-аппаратные проблемы: отсутствие необходимых разрешений в брандмауэре Windows, IP-адрес отладочного интерфейса Ethernet процессора не принадлежит подсети сетевой карты, IP-адрес сетевой карты совпадает с IP-адресом отладочного интерфейса Ethernet процессора, аппаратные проблемы с сетевой картой компьютера.

При успешном запуске программы окно программы будет иметь вид, представленный на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2 – Внешний вид окна программы при успешном запуске

При неудачном запуске программы окно программы будет иметь вид, представленный на рисунке Рисунок 3.

Рисунок 3 – Внешний вид окна при неудачном запуске

Примечание

Программа поддерживает пакетное исполнение команд.

В папке «scripts» находятся примеры исполняемых файлов инициализации работы процессора с памятью SDRAM, а также файлов загрузки рабочей программы в память и запуска на выполнение.

Программа поддерживает запуск с передачей пакета исполняемых команд. Таким образом можно создавать «.bat» файлы, которые сразу после запуска ПО «GRAIP» выполняют определенный набор команд. После выполнения набора команд ПО «GRAIP» переходит в режим приема команд управления от пользователя. Примеры исполняемых «.bat» файлов приведены в папке «bat_file».

Прервать выполнение текущей команды можно нажатием комбинации клавиш «Ctrl + C».

Поддерживаемые команды

Список команд

Команды, которые реализованы в ПО «GRAIP», представлены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Команды, поддерживаемые ПО «GRAIP»

| Имя команды | Описание |
| --- | --- |
| ahb | Группа команд для работы с буфером трассировки шины AHB |
| ahbuart | Группа команд для управления интерфейсом отладки AHBUART |
| bp | Группа команд для работы с точками останова |
| cont | Возобновление выполнения работы программы после остановки |
| disassemble | Дизассемблирование памяти |
| exit | Выход из ПО «GRAIP» |
| flash | Группа команд для работы с Flash-памятью |
| float | Вывод значений регистров блока арифметики с плавающей запятой и регистра состояний операций с плавающей запятой |
| go | Запуск выполнения программы без программного сброса |
| hamming | Группа команд для формирования и интерпретации проверочных бит кода Хэмминга |
| help | Встроенная справка |
| init | Начальная инициализация процессора |
| inst | Вывод содержимого буфера трассировки инструкций |
| load | Загрузка в RAM файла прошивки |
| log level | Группа команд для управления уровнем логирования |
| mem | Чтение данных по адресу |
| ocram init | Инициализация внутренней статической памяти OCRAM |
| ram size | Вывод информации о размерах областей оперативной памяти |
| reg | Установка/вывод значений регистров регистрового окна и регистров статуса процессора |
| reset | Программный сброс |
| run | Запуск выполнения программы с предварительным программным сбросом |
| runfile | Исполнение пакета команд |
| show | Вывод информации о блоке/регистрах процессора |
| sdclk | Подбор параметра задержки сигнала SDCLK |
| sdram init | Инициализация процессора для работы с памятью SDRAM |
| sram init | Инициализация процессора для работы с памятью SRAM |
| stack | Установка/вывод значения указателя вершины стека |
| step | Пошаговое выполнение |
| tmode | Группа команд выбора режима работы буферов трассировки |
| verify | Верификация записанной программы или области памяти |
| wash | Заполнение памяти заданными данными |
| wmem | Пословная запись данных по заданному адресу |

Описание команд

ahb

Группа команд для работы с буфером трассировки шины AHB. За включение/выключение и отображение статуса буфера трассировки отвечает группа команд tmode.

Набор представленных команд:

ahb – вывод содержимого буфера трассировки шины AHB.

ahb force <true*/false> – включение/выключение режима принудительной трассировки AHB в режиме отладки. Если принудительная трассировка активирована, то в буфер трассировки шины AHB будут попадать все обращения, включая запросы используемого интерфейса отладки. * – значение по умолчанию. Вместо false допустимо использовать 0, вместо true ненулевое число.

ahb status – вывод статуса буфера трассировки AHB.

ahbuart

Группа команд для управления интерфейсом отладки AHBUART.

ahbuart baudrate  <значение в бит/с> – изменить скорость передачи данных отладочного интерфейса AHBUART (в регистр перезагрузки предделителя записывается рассчитанное значение).

Пример команды: «ahbuart baudrate 230400».

ahbuart baudrate auto <значение в бит/с> – изменить скорость передачи данных отладочного интерфейса AHBUART с автоматическим определением корректного значения перезагрузки предделителя (устанавливается состояние BREAK, отправляется значение 0x55).

Пример команды: «ahbuart baudrate auto 115200».

ahbuart delay write <значение в мс> – установить задержку после доступа к записи или чтению в AHBUART.

Пример команды: «ahbuart delay write 123».

ahbuart delay read <значение в мс> – установить задержку после считывания запрошенного объема данных из входного буфера последовательного порта.

Пример команды: «ahbuart delay write 45».

ahbuart reset – очистить входной и выходной буферы.

ahbuart reset in – очистить входной буфер.

ahbuart reset out – очистить выходной буфер, прервать текущий вывод и удалить всё содержимое буфера. Стоит упомянуть, что для некоторых USB-адаптеров последовательный порт может очищать только буфер операционной системы, а не все данные, которые могут присутствовать в USB-части.

ahbuart state – отобразить состояние и параметры последовательного отладочного интерфейса.

ahbuart timeout write <значение в мс> – установить таймаут доступа для записи в AHBUART или чтения всех данных.

Пример команды: «ahbuart timeout write 234».

ahbuart timeout read <значение в мс> – установить таймаут доступа для записи в AHBUART или чтения всех данных.

Пример команды: «ahbuart timeout read 345».

Функционал команд «ahbuart delay …» и «ahbuart timeout …» может быть использован для попытки устранения нестабильной работы отладочного интерфейса AHBUART.

bp

Группа команд для установки, удаления и вывода информации о точках останова. Поддерживается два типа точек останова: программные (тип «soft») и аппаратные (тип «hard»). Программные точки останова реализуются через подмену инструкций, которые содержатся в памяти, на «ta 1» (не подходят для установки в программе, выполняемой из flash или не перезаписываемой памяти). Аппаратные точки останова не изменяют содержимое памяти, но их число ограничено.

Одновременно может быть установлено только две точки типа «hard». Механизм хранения точек останова организован по типу буфера FIFO, т.е. при добавлении новой точки останова, если свободных ячеек нет, удаляется самая старая точка.

При запуске записанной программы (например, командой «run») происходит запись адресов и масок точек останова в соответствующие регистры процессора или подмена инструкций, на которые пришлись программные точки останова. При корректном завершении работы программы данные регистры будут обнулены, подменяемые инструкции – восстановлены. Таким образом, выполнение только команды «bp» не приводит к изменению регистров процессора. Остановка процессора происходит перед выполнением инструкции по адресу точки останова.

Набор представленных команд:

bp – вывод информации о точках останова.

bp hard – вывод информации об аппаратных точках останова.

bp soft – вывод информации о программных точках останова.

bp soft <адрес> – установка программной точки останова.

bp <адрес> – эквивалентно команде bp soft <адрес>.

bp hard <адрес> <маска> – добавление точки останова по указанному адресу/диапазону адресов.

<адрес> – адрес точки останова.

<маска> – маска точки останова. Параметр маски не обязателен, значение по умолчанию – 0xfffffffc.

Пример команды: «bp hard 0x4000000f 0xfffffff0».

bp del <номер точки останова> – удаление аппаратной или программной точки останова с указанным номером.

Пример команды: «bp del 1».

bp del all – удаление всех точек останова.

cont

Команда возобновляет выполнение программы с инструкции, располагающейся по адресу, который содержится в регистре «PC».

disassemble

Дизассемблирование участка памяти.

disassemble <address> <length> – дизассемблирование участка памяти начиная с <address>. Значение <address> по умолчанию равно значению PC (program counter). Значение количества дизассемблированных слов <length> по умолчанию равно 16.

Пример команды: «disassemble 0x40000000 25».

disassemble -r <start_address> <stop_address> – дизассемблирование участка памяти начиная с <start_address> и заканчивая <stop_address> включительно.

Так же поддерживается краткий формат записи данной команды – «dis».

Примеры с краткой формой:

«dis»

«dis 0x40001000»

«dis -r 0x40000000 0x40000040»

exit

Выход из программы.

flash

Группа команд для работы с flash-памятью, предназначенных для выполнения записи, стирания и верификации записанной программы, активации/деактивации защиты блоков flash от записи.

Набор представленных команд:

flash erase – стирание содержимого блоков flash-памяти, в которые попадает указанный диапазон адресов. Параллельно стираются все микросхемы, включая используемую для хранения проверочных бит (если она присутствует на плате).

Форматы команды:

flash erase all;

flash erase <конечный адрес>;

flash erase <конечный адрес> <начальный адрес>;

flash erase <начальный адрес> <конечный адрес>.

Начальный адрес – адрес, с помощью которого определяется первый стираемый блок flash. Параметр не является обязательным, его значение по умолчанию – 0.

Конечный адрес – адрес, с помощью которого определяется последний стираемый блок flash. Для команды «flash erase all» он считается равным последнему доступному адресу.

Примеры команды (при размере блока flash – 0x00040000):

«flash erase all» – стирание всего содержимого flash-памяти;

«flash erase 0x0003ffff» – стирание первого блока flash-памяти;

«flash erase 0x0007ffff 0x00040000» – стирание второго блока flash-памяти;

«flash erase 0 0x52000» – стереть диапазон памяти 0x00000000 – 0x0007FFFF.

flash load <путь к файлу прошивки> – загрузка файла прошивки во flash. Файл прошивки должен иметь формат «srec».

В качестве последнего параметра должен быть введен либо полный путь до файла прошивки, либо путь до файла относительно корневой папки ПО «GRAIP».

Пример команды: «flash load srec/prom.srec».

flash loadcb <файл прошивки> – загрузка файла прошивки и проверочных битов защиты во flash. Файл прошивки должен быть скомпилирован с учетом диапазона адреса flash-памяти и иметь формат «srec». Проверочные биты формируются процессором автоматически и записываются в соответствующую микросхему flash-памяти.

В качестве последнего параметра должен быть введен либо полный путь до файла прошивки, либо путь до файла относительно корневой папки ПО «GRAIP».

Пример команды: «flash loadcb srec/prom.srec».

flash write <начальный адрес> <данные> – пословная (по 32 бита) запись данных во flash по заданному адресу. Команда формирует один или несколько запросов на запись во flash, состоящих из последовательных доступов записи специализированного формата по шине AHB.

Начальный адрес – адрес, с которого начинается запись данных, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Данные – одно или несколько значений данных.

Примеры команды:

«flash write 0x00000000 0x11210400 0x82103FFF» – записать слово данных 0x11210400 по адресу 0x00000000, слово данных 0x82103FFF по адресу 0x00000004.

flash writecb <начальный адрес> <данные> – пословная (по 32 бита) запись данных и проверочных битов защиты во flash по заданному адресу.  Входные аналогичны таковым для команды «flash write». Проверочные биты формируются процессором автоматически и записываются в соответствующую микросхему flash-памяти.

Пример команды: «flash writecb 0x00040004 0x92126010» – записать слово данных 0x92126010 по адресу 0x00040004.

flash lock <номер блока flash> – включение защиты блока flash от записи. Выполнение команды без указания номера блока приведет к включению защиты всех блоков памяти.

Пример команды: «flash lock 3».

flash unlock <номер блока flash> – выключение защиты блока flash от записи. Выполнение команды без указания номера блока приведет к выключению защиты всех блоков памяти.

Пример команды: «flash unlock 3».

flash status – проверка состояния(lock/unlock) блоков flash-памяти.

flash mode status – принудительно изменить режим чтения на отображение значения регистров(-а) статуса микросхем flash.

flash mode array – принудительно изменить режим чтения на отображение массива записанных данных.

flash clear status – сбросить состояние регистров(-а) статуса микросхем flash (0x80) и принудительно изменить режим чтения на отображение массива записанных данных.

float

Вывод значений регистров блока арифметики с плавающей запятой (FPU) и регистра состояний операций с плавающей запятой (FSR).

go

Запуск выполнения программы без программного сброса.

Формат команды: go <стартовый адрес> – выполнение программы с указанного адреса. Выполнение команды без входного параметра приведет к запуску программы либо с адреса по 0x00000000 (поведение по умолчанию), либо с начального адреса загруженной ранее прошивки.

Пример команды: «go 0x40000000».

hamming

Группа команд для формирования и интерпретации проверочных бит кода Хэмминга.

Набор представленных команд:

hamming <данные> – сгенерировать проверочные биты кода Хэмминга(n,k), где n – общее количество бит кодового слова (данные и проверочные биты), k – количество информационных бит данных. Вычисление может быть выполнено для любого k не превышающего 32, включая кода Хэмминга(39,32) и код Хэмминга(13,8).

Пример команды: «hamming 0x00FF00FF 0x00700070 0x33333333».

hamming active rom – проверить активировано ли помехоустойчивое кодирование для контроллера PROM (RAM). Алгоритм не использует запись в память (подходит для области памяти к которой подключены микросхем flash), но имеет низкую производительность (может потребоваться до 512 обращений по отладочному интерфейсу).

Формат: hamming active rom <адрес>. Адрес является не обязательным параметром. Если он отсутствует, то используется значение по умолчанию – 0x00000000 (начало области PROM).

Пример команды: «hamming active rom» – определить активировано ли детектирование и исправление ошибок кодом Хэмминга для области PROM.

hamming active ram – проверить активировано ли помехоустойчивое кодирование для контроллера RAM (PROM). Алгоритм использует как запись в память, так и чтение из нее (не подходит для области памяти к которой подключены микросхем flash), но имеет высокую производительность (порядка 12 обращений по отладочному интерфейсу).

Формат: hamming active ram <адрес>. Адрес является не обязательным параметром. Если он отсутствует, то используется значение по умолчанию – 0x40000000 (начало области RAM).

Примеры команды: «hamming active ram» – определить активировано ли детектирование и исправление ошибок кодом Хэмминга для области RAM (SRAM или SDRAM);

«hamming active ram 0x00000248» – определить с помощью высокопроизводительного алгоритма активировано ли помехоустойчивое кодирование для области PROM, к которой подключены микросхемы MRAM.

hamming decode – выполнить интерпретацию одной или всех пар данных и проверочных бит (кодовых слов). Пара может быть признана корректной (для единственной комбинации), содержащей исправимую или не исправимую ошибку (при нечетном и четном количестве инвертированных бит неискаженного кодового слова соответственно). Для исправимой ошибки вычисляется предполагаемая позиция ошибки. Если она указывает за пределы данных или проверочных бит, это свидетельствует о том, что искаженных бит больше одного (3, 5 и так далее). В противном случае, помимо входных данных, выводится результат исправления.

Форматы команды:

hamming decode <слово данных> <проверочные биты> – декодирование одной пары, состоящей из данных и проверочных бит;

hamming decode <слово данных> – декодирование всех 256 возможных пар для выбранного слова данных.

Примеры команды: «hamming decode 0x00800080 0x22» – декодирование одной пары, состоящей из данных 0x00800080 и проверочных бит 0x22.

«hamming decode 0x00FF00FF» – декодирование всех 256 возможных пар для входного значения данных 0x00FF00FF.

hamming mask <данные> – вычислить значение(я) для регистра XOR маски проверочных бит внешней памяти, такого(-их) чтобы при активированном помехоустойчивом кодировании состояние на шине CHECKBITS[7:0] совпадало с таковым на DATA[7:0]. Результат выполнения может быть использован для формирования команд для микросхем flash (последовательность доступов записей в микросхемы памяти), используемых для хранения проверочных бит. Итоговый результат вычисляется как (hamming(data) ^ (data & 0x000000FF)), где «^» – операция побитового ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ, «&»– операция побитового И, data – слово данных, hamming(data) – результат команды «hamming» над data.

Пример команды: «hamming mask 0x00FF00FF 0x00700070».

help

Встроенная справка по командам.

Формат: help <название команды> – вызов справки по заданной команде. При выполнении команды без указания входного параметра будет выведен список поддерживаемых команд.

Примеры команды: «help», «help go».

init

Начальная инициализация. Выполняется автоматически при старте ПО «GRAIP», но может быть выполнена в любое время, например, после повторной подачи питания на процессор. Сканирует шины APB/AHB, выводит список устройств. На данном этапе ПО выполняет разметку областей, составление карты регистров модулей, реализованных в процессоре. Так же выполняется расчет тактовой частоты, область PROM анализируется на наличие модулей flash-памяти, если таковые обнаружены, выводится их суммарный объем.

inst

Вывод содержимого буфера трассировки инструкций.

Формат команды: inst <количество выводимых записей>.

Пример команды: «inst 20» – вывести последние 20 записей в буфере трассировки инструкций. Значение по умолчанию – 10. Глубина кольцевого буфера трассировки инструкций процессора 1906ВМ016 – 64 записи.

load

Загрузка файла прошивки во внешнюю/внутреннюю оперативную память. Файл прошивки должен быть скомпилирован с учетом диапазона доступной RAM-памяти и иметь формат «srec». Первый адрес загружаемого файла используется как стартовый по умолчанию, т.е. при выполнении команды «run» или «go» с него будет осуществляться старт программы.

Формат команды: load <файл прошивки>.

В качестве параметра «файл прошивки» должен быть введен либо полный путь до файла прошивки, либо путь до файла относительно корневой папки ПО «GRAIP».

Пример команды: «load srec/ram.srec».

log level

Группа команд для управления уровнем логирования.

Набор представленных команд:

log level <уровень> – установка указанного уровня логирования для всей последующей сессии. Выполнение команды без указания уровня приведет к выводу информации о текущем(-их) установленном(-ых) значении(-ях).

Пример команды: «log level 2».

log level next <уровень> – установка указанного уровня логирования для следующей команды.

Реализованные уровни логирования:

0 – логирование отключено;

1 – в файл журнала сообщений (log-файл) записываются информационные сообщения, пользовательский ввод и результат выполнения команд;

2 – в log-файл дополнительно сохраняются все доступы записи и чтения, которые были выполнены в режиме отладки.

mem

Чтение данных по заданному адресу.

Формат команды: mem <начальный адрес> <количество считываемых байт>.

Начальный адрес – адрес, с которого начинается считывание данных, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Количество байт – количество считываемых байт, должно быть кратно четырем. Значение по умолчанию – 64. Если количество байт не кратно четырем, происходит выравнивание значения в меньшую сторону.

Пример команды: «mem 0x40000000 64» – считать 64 байт данных, начиная с адреса 0x40000000.

«mem 0x40000003 7» – значение количества бит и адрес будут выравнены, результат команды будет аналогичен результату команды «mem 0x40000000 4».

ocram init

Инициализация массива памяти OCRAM значениями 0x00000000.

ram size

Вывод информации об объеме памяти одной или нескольких областей оперативной памяти. Для корректной работы может потребоваться конфигурация соответствующего контроллера памяти или выполнение последовательности инициализации, как в случае с SDRAM (см. «sdram init»).

Формат команды: ram size <начальный(-ые) адрес(а)>.

Начальный адрес – адрес, с которого начинается область памяти, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Примеры команды:

«ram size 0x40000000» – вывод информации об объеме памяти области RAM

«ram size 0x20000000 0x40000000» – вывод информации об объеме памяти, которая подключена к областям IO и RAM

«ram size» – вывод информации об объеме памяти RAM и OCRAM. Результат идентичен выполнению «ram size 0x40000000 0xA0000000».

reg

Установка/вывод значений регистров регистрового окна и регистров статуса процессора.

- Вывод информации

Формат команды: reg <имя регистра>.

При выполнении команды без аргументов будет выведена информация по всем регистрам текущего регистрового окна и регистрам статуса процессора.

Примеры команды:

«reg pc» – вывод информации о регистре PC

«reg g1» – выводится информация о первом глобальном регистре регистрового окна.

2. Установка значения регистра

Формат команды: reg <имя регистра> <значение>.

Пример команды:

«reg o6 0x40fffffc» – установить регистр o6.

reset

Программный сброс процессора.

run

Запуск выполнения программы с предварительным программным сбросом. Представляет собой последовательное выполнение команд «reset» и «go».

runfile

Запуск пакета команд, хранящихся в файле с расширением txt.

Формат команды: runfile <файл_с_набором_команд.txt>.

Пример txt-файла:

init

load ram.srec

ve ram.srec

run

Пример команды: «runfile test.txt».

В таком исполнении команды файл «test.txt» должен располагаться в корневой папке ПО «GRAIP».

Допускается сокращение имени команды до «rf».

show

Вывод информации о блоке/регистрах процессора. Команда совершает несколько проходов по карте памяти процессора и собирает все возможные наиболее близкие совпадения. Выводится адрес, значение и полное название регистра(-ов). При выполнении команды без аргументов выводится список всех доступных модулей процессора. Подача опционального ключа «-v» обеспечивает вывод отдельных полей регистров.

Формат команды: show <название регистра/блока>.

Примеры команды:

«show dsu» – выводится вся информация о регистрах модуля DSU.

«show -v ctrl» – выводится вся информация о регистрах модуля «ctrl memory» (SW_CTRL) с отображением отдельных полей регистров.

«show status» – выводится информация обо всех регистрах, содержащих слово «status» в названии.

sdclk

Подбор параметра задержки сигнала SDCLK. Команда актуальна только для процессора 1906BM016. Запись подобранного параметра в регистр sdclk не производится. Данная команда может быть выполнена только после инициализации SDRAM.

Формат команды: sdclk.

sdram init

Инициализация процессора для работы с памятью SDRAM. Подача опционального ключа «-v» обеспечивает вывод записываемых в регистры управления значений и информацию о подборе параметра задержки сигнала SDCLK (функционал команды «sdclk»).

Пример команды с подробным выводом информации: «sdram init -v»

sram init

Инициализация процессора для работы с памятью SRAM.

stack

Установка/вывод значения указателя вершины стека.

Формат команды: stack <адрес вершины стека>.

Выполнение команды эквивалентно установке значения регистра o6 (sp) текущего окна («reg sp <адрес вершины стека>» или «reg o6 <адрес вершины стека>»).

Пример команды установки начального адреса стека: «stack 0x40fffffc».

При выполнении команды без аргумента будет выведено значение указателя вершины стека текущего регистрового окна.

step

Заставить процессор выполнить одну инструкцию – шаг, либо последовательность таких шагов. После выполнения требуемого количества шагов процессор возвращается в режим отладки, управление передается пользователю.

Формат команды: step <количество шагов>.

По умолчанию программа делает один шаг.

Пример команды: «step 3».

tmode

Группа команд выбора режима работы буферов трассировки.

Набор представленных команд:

tmode – вывод информации о текущем режиме трассировки.

tmode none – выключение как трассировки буфера AHB, так и буфера инструкций. Команда эквивалентна выполнению пары команд «tmode ahb false», «tmode proc false».

tmode both – включение как трассировки буфера AHB, так и буфера инструкций. Команда эквивалентна выполнению пары команд «tmode ahb true», «tmode proc true».

tmode ahb <true*/false> – включение/выключение буфера трассировки AHB. * – значение по умолчанию. Вместо false допустимо использовать 0, вместо true ненулевое число.

tmode proc <true*/false> – включение/выключение буфера трассировки инструкций. * – значение по умолчанию. Вместо false допустимо использовать 0, вместо true ненулевое число.

tmode break <delay*> – установка задержки буфера трассировки AHB. Значение по умолчанию – 0.

verify

- Верификация записанной программы. Работает как с областью PROM (flash), так и с областью RAM.

Формат команды: verify <файл прошивки> <количество ошибок>.

В качестве параметра «файл прошивки» должен быть введен либо полный путь до файла прошивки, либо путь до файла относительно корневой папки ПО «GRAIP».

Количество ошибок – максимальное количество ошибок, выводимое в случае несоответствия записанной и верифицируемой прошивки. По умолчанию количество ошибок не ограничено.

Пример команды: «verify srec/ram.srec»

Так же поддерживается краткий формат записи данной команды – «ve».

Пример с краткой формой: «ve srec/ram.srec»

2. Верификация области памяти.

Верификация области памяти.

Формат команды: verify <начальный адрес> <конечный адрес> <проверочное слово>.

Начальный адрес – адрес, с которого начинается верификация данных, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Конечный адрес – адрес, до которого происходит верификация данных, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Проверочное слово – слово данных, с которым сравниваются считанные из памяти значения. По умолчанию равно нулю.

Необязательные параметры.

«inc <значение>» – значение, на которое увеличивается проверочное слово с каждым увеличением адреса. По умолчанию равно единице. Если параметр «inc» не указан, проверочное слово не инкрементируется.

«err <значение>» – максимальное количество сообщений об ошибке верификации, выводимое пользователю. По умолчанию равно 10000.

Примеры команды:

«verify 0x40000000 0x40000020 0x5 inc 2 err 5»;

«verify 0x00000000 0x00001000 0xffffffff err 1».

Пример с краткой формой: «ve 0x40000000 0x40000020 0x5 inc 2 err 5».

wash

Заполнение памяти заданными данными. Команда не подходит для заполнения flash-памяти, поскольку последовательность записи состоит из пословных запросов на запись по шине AHB. Для организации записи во flash-память следует использовать группу команд flash.

Формат команды: wash <начальный адрес> <конечный адрес>.

Начальный адрес – адрес, с которого начинается заполнение данными, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Конечный адрес – адрес, до которого происходит заполнение данными (не включительно), должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Необязательные параметры.

«Слово данных» – слово данных, которым заполняются ячейки памяти. По умолчанию равно нулю.

«inc <значение>» – значение, на которое увеличивается проверочное слово с каждым увеличением адреса. По умолчанию равно единице. Если параметр «inc» не указан, слово данных не инкрементируется.

«ve <значение>» – выполнять верификацию после заполнения участка памяти, где поле «значение» определяет максимальное количество сообщений об ошибке верификации, выводимое пользователю. По умолчанию оно равно 10000. Если параметр «ve» не указан, верификация данных не выполняется. Параметр «ve <значение>» можно заменить параметром «err <значение>».

Пример команды: «wash 0x40000000 0x40000020 0x5 inc 2 err 10».

Данная команда заполнит диапазон памяти 0x40000000 – 0x40000020 инкрементируемыми на 2 значениями, начиная с 0x00000005, верифицирует записанные данные и выведет 10 ошибок в случае несоответствия записанных и считанных данных.

wmem

Пословная (по 32 бита) запись данных по заданному адресу. Команда формирует один или несколько пословных запросов на запись по шине AHB. Если требуется выполнить запись во flash-память, то следует использовать группу команд flash.

Формат команды: wmem <начальный адрес> <данные>.

Начальный адрес – адрес, с которого начинается запись данных, должен быть выравнен по границе слова. Перед выполнением команды адрес будет принудительно выравнен (2 младших бита адреса будут сброшены).

Данные – одно или несколько значений данных. Количество значений данных для одновременной записи ограничено 128.

Примеры команды:

«wmem 0x40000000 0x12345678 0x99999999» – записать слово данных 0x12345678 по адресу 0x40000000, слово данных 0x99999999 по адресу 0x40000004.

«wmem 0x40000003 7» – значение адреса будет принудительно выравнено, результат команды будет аналогичен результату команды «wmem 0x40000000 7».

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) в доку-менте | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |